- Изчисляване на разстоянието на падане

6.75m

Изисквано свободно пространство при употреба на предпазно въже тип 2m (RD)

Максимално 2m

дължина

на предпазното въже (LL)

1.75m

Разстояние за намаляване на скоростта (DD) при сработване на поглъщателя на енергия

2.5m

Изместването включва височината на служителя и разтягане на предпазния колан за цялото тяло (HH)

За да определите изискваното свободно пространство при падане, съберете подходя-щите стойности. Това ще ви даде безопасното изисквано разстояние(RD) под работно-то ниво, за работи при които съществува риск от падане от височина.

Най-близко препятствие

0.5m

Фактор на безопасност (презапасяване) (С)

LL = дължина на предпазното въже (макс. 2m);

DD = дължина на поглъщателя на енергия при активиране (1.75m);

НН = изместване на служителя и разпъване на предпазния колан за цялото тяло = 2.5m;

С = фактор на безопасност и свободно пространство под служителя = 0.5m;

RD = разстояние под анкерната точка до най-близкото препятствие = LL+DD+HH+C

ЗАБЕЛЕЖКА: ако рискът е с фактор на падане 2 (т.е. анкерната точка на закачане на работещия е под нивото на стъпалата му), с максимална дължина на въжетата 2m, тогава изискваното свободно пространство е 6.75m (LL=2m, DD=1.75m, HH=2.5m, C=0.5m)

- Фактор на падане

Факторът на падане (FF) се определя от отношението между разстоянието на свободно падане и общата дължина на предпазното въже:

FF = H (разстояние на свободно падане)

1LL (обща дължина на въжето)

1LL (обща дължина на предпазното въже) = дължината на поглъщателя на енергия + дължината на въжето/ремъка + съединители (карабинер, куки). LL не трябва да надвишава 2 m.

От факторът на падане зависи степента на риска при падане, а оттам натоварването на системата при задържането му от предпазното въже.

На следващата фигура схематично са представени варианти на фактор на падане при максимална дължина на предпазното въже LL=2m:

Фактор на падане (Fall factor)

| Фактор на падане 0 (FF 0): Работещият е закрепил предпазното си въже (LL=2m) за анкерна точка с височина 2m над анкерната точка на предпазния му колан. В този идеален случай разстоянието на свободно падане Н=0, т.е. риска от падане е елиминиран. |  |
| --- | --- |
| Фактор на падане 1 (FF 1): Работещият е закрепил предпазното си въже за анкерна точка на височината на анкерната точка на предпазния му колан. При падане с FF 1 разстоянието на свободно падане ще е равно на дължината на предпазното въже Н=LL. FF = 2 (разстояние на свободно падане H) =1 2 (дължина на въжето LL) |  |
| Фактор на падане 2 (FF 2) Работещият е закрепил предпазното си въже за анкерна точка намираща се на 2m под анкерната точка на предпазния му колан. При падане с FF 2 разстоянието на свободно падане ще е ще е равно на два пъти дължината на предпазното въже Н=2LL. FF = 4 (разстояние на свободно падане H) =2 2 (дължина на въжето LL) Фактор на падане 2 е с най-висок риск и е забранен за работа. Много от производителите на ЛПС за работа на височина тестват системите на максимално динамично натоварване при FF = 1.77 и при по-висока степен на FF те не дават гаранция за тези ЛПС. |  |

Сведете до минимум риска от падане и височината на падането. Изберете възможно най-високата анкерна точка за закачане на куката на предпазното въже (FF 0.3 или 0.5).

- Енергия на падане

Под действието на гравитацията всяко падащо тяло се ускорява. Това означава, че скоростта му нараства с увеличаване на височината, от която пада. В зависимост от масата и скоростта във всеки момент при падането, то притежава определена енергия, която се означава като енергия на падането (Е). Тази енергия е толкова по-голяма, колкото по-голяма е масата и скоростта на падащото тяло. Следователно енергията на падането зависи от теглото (G) на тялото и от височината (Н), от която пада, или Е=G.H.

При задържане на едно падане от въжето скоростта на тялото се свежда до нула. При това енергията на падането се трансформира в деформация предимно на въжето, а част от нея и на останалите елементи на системата, включително тялото на човека (мускулната маса на човек поема до 25 % от енергията при динамичен удар).

В таблицата са посочени примери на падащо тяло с маса 80 кг от различна височина:

| Височина на падане (м) | Време на падане (с) | Енергия на падане при тегло на падащото тяло 80 кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,45 | 0,8 kN |
| 2 | 0,64 | 1,6 kN |
| 5 | 1,01 | 4 kN |
| 10 | 1,42 | 8 kN |
| 20 | 2,02 | 16 kN |

ВАЖНО: Стандарта за поглъщатели на енергия БДС EN 355 определя минимално изискваната енергия за сработване (отваряне) на поглъщателя да е 2 kN, като производителите се презапасяват и тази енергия е не по-малка от 3 kN. От това следва, че ако работещ с тегло до 100 кг падне от 2 метра височина (FF1), енергията в следствие на падането ще е около 2 kN, т.е. поглъщателят на енергия няма да сработи.

- Изчисляване на разстоянието на падане при спазени изисквания за безопасност

Изискваното свободно пространство определено в т.1 „Изчисляване на разстоянието на падане“ е = 6,75m. Това е възможно най-голямото разстояние при падане, поради факта, че са използвани максимално допустимата дължина (LL) на предпазните въжета 2m и най-рисковия фактор на падане FF 2. На практика това разстояние е по-малко, тъй като:

- Изискванията за безопасност определят да се използват високи анкерни точки за закачане с фактор на падане от FF 0 до FF 1, т.е. работещият е закачен възможно най-високо над главата (FF 0-0.5) или не по-ниско от гръбния или гръдния D-образен пръстен на предпазният колан за цялото тяло (FF 1);

- При фактор на падане от FF 0 до FF 1, след падане от височина няма да се активира поглъщателят на енергия, т.е. разстоянието DD = 1,75m не съществува и на практика се получават следните два варианта при работа на височина:

А) Разстоянието на свободно падане (H) на работещ при фактор на падане FF 0.3 с телесна маса до 100 кг и с обща дължина на предпазното въже LL=1,5 m ще бъде H= 0,5 m.

Фигура 1

H

Фигура 1:

Работа при фактор на падане FF 0.3

и LL=1,5 m

Избраната анкерната точка е на 1m над гръбния или гръдния D-образен пръстен на предпазния колан, което означава, че разстоянието на свободно падане Н=0,5 m.

FF = H/LL=0,5/1,5= 0.3

Фигура 2

Б) Разстоянието на свободно падане (H) на работещ при фактор на падане FF 1 с телесна маса до 100 кг и с обща дължина на предпазното въже LL=1,5 m ще бъде H= 1,5 m.

H

Фигура 2:

Работа при фактор на падане FF 1

и LL=1,5 m

Избраната анкерната точка е на височина-та на гръбния или гръдния D-образен пръстен на предпазния колан, което означава, че разстоянието на свободно падане Н=LL=1,5 m.

FF = H/LL=1,5/1,5= 1

ВАЖНО: При изчисляването на общото разстояние на падане винаги прибавяйте и стойност на фактор на безопасност не по-малък от 0,9 m към разстоянието на свободно падане. (Общото разстояние на падане = 0,9 m + H ).