|  |  |  | Утвърдил: /Лирой Рийд, Управител/ Дата: 19.01.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Изготвил: |  | Одобрил: |  |
| 1 | Иван Боянов |  | Добрин Иванов |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Процедура за предпазване от падане |  |  |  |  |

| Документ номер: ME1-HS-PRO-07 | Ревизия номер: 0 |
| --- | --- |
| Местоположение на контролираното копие в системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица | Сайт: 6. Системи за управление |

Съдържание

1.	ЦЕЛ	3

2.	ОБХВАТ	3

3.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

4.	РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ	7

5.	ПРОЦЕС	11

5.1.	Описание на процеса	11

5.2.	Схема на процеса	35

5.3.	Обучение 	37

5.4.	Контрол на процеса	37

6.	ДОКУМЕНТИРАНЕ	37

7.	ДОКЛАДВАНЕ	38

8.	ПРЕПРАТКИ	38

8.1.	Вътрешни	38

8.2.	Външни	38

9.	ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ	38

10.	ПРИЛОЖЕНИЯ	39

- ЦЕЛ

Tози документ описва изискванията и правилата за работа на височина в Ей И Ес Марица.

- ОБХВАТ

Процедурата определя изискванията по безопасност за всички дейности, извършвани на височина, съгласно изискванията на Глобален Стандарт на „Ей И Ес” № AES-STD-S4 „Предотвратяване на паданията“, Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Работа на височина - всяка работа, която се извършва на каквато и да било височина, при която съществува опасност от падане и могат да се причинят сериозни наранявания. Всички работни места >1,5 м над нивото, на което се работи ще бъдат третирани като работа на височина. Работни места <1,5 м над нивото ще бъдат третирани като работа на височина, в случай, че при падането могат да се причинят сериозни наранявания.

Ръб на падане - незащитен ръб на площадка, от който работещ може да падне на по-ниско ниво.

Отвор в пода - отвор с размер 300 mm (12 инча) или повече, на земята, в под, платформа, път, през който може да падне човек (като люк, отвор за стълбище или стълба, шахта или голям входен люк). Отворите за асансьори, транспортьори, машини или контейнери не се разглеждат в тази процедура.

Отвор в стена - отвор, който е висок най-малко 810 mm (30 инча) и широк 460 mm (18 инча) във всяка стена или преграждение, през който човек може да падне.

Опасност от падане - всяко местоположение, на което дадено лице е изложено на опасност от свободно падане. Като допълнение към падането на по-долно ниво, опасност от падане може да съществува дори и на същото ниво, където падането води до излагане на опасност като например, контакт с високи температури, работещо оборудване или флуиди. Подобни опасности могат да бъдат елиминирани от предпазни парапети или други техники за защита от падане.

Оценка на опасностите от падане - оценката на опасностите от падане трябва да се извършва за всяко работно място на  височина, за да се определи кой тип система за защита от падане ще бъде използвана. Рискът от падане съществува в случаите, когато при извършването на дадена работа съществува опасност от падане на служител.

Разстояние на свободно падане - вертикалното разстояние, преминато по време на падане, от началото на падането до точката, в която системата за защита от падане сработва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това разстояние не включва абсорбиращото разстояние и разтягането на предпазното въже, но включва всяко разстояние на приплъзване на поглъщателя на енергия или разтягане на предпазното въже, преди те да сработят, и въздействието на силите, появили се в резултат на задържане на падането. Това разстояние се измерва като се използва обща референтна точка, обикновено точката на свързване на системата за защита от падане (D-образния пръстен на предпазен колан за цялото тяло).

Свободно разстояние(клиренс) - разстоянието от работната повърхност до най-близкото препятствие, с което човек може да влезе в контакт по време на падане. Изисква се тази зона да е свободна от предмети или препятствия, които могат да причинят нараняване на човек, в случай на падане от височина.

Общо разстояние на падане - общото вертикално разстояние, измерено от работната повърхност (от началото на падането) до най-долната точка достигната след падането. Метода за определяне на разстоянието на падане е посочен в Приложение №1.

Предпазване от падане - предпазване от падане включва начини за предпазване на служителите от излагане на рискове от падане, включително елиминиране работата на височина, или използване на скелета, подвижни работни площадки или други подобни методи.

Защита от падане - всяко оборудване, устройство или система, които предпазват от случайно падане от височина или които редуцират последствията от падане от височина.

Място на закрепване (анкерна точка) - място, което да е сигурно за фиксиране на предпазни въжета, спасителни въжета или забавящи скоростта устройства, способни да издържат на очакваните сили, които въздействат по време на падане. Анкерната точка трябва да бъде позиционирана върху независима конструкция и да се използва за обезопасяване на спасителното въже или предпазното въже. Точката на закрепване трябва да бъде над работещия с цел избягване на залюляване по време на падане.

Анкерните точки трябва да бъдат проектирани от квалифицирано лице. Всяка точка на закрепване трябва внимателно да бъде установена в съответствие с работата, за да осигури постоянна и пълна защита.

Система за ограничаване на падането - комбинация от анкерно закрепване, съединител, предпазно въже (или други средства за връзка) и устройство за поддържане на тялото, което ограничава хода, по такъв начин, че ползвателят не е изложен на опасност от падане.

Съвместимост - съвместимост при свързване с друг компонент или система, без да има необходимост от специална модификация или преустройство така, че свръзката да издържи, когато е използвана по предназначения начин.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е два компонента да бъдат съвместими, когато са конфигурирани и използвани по правилен начин. Например, определени съединителни детайли могат да бъдат съвместими с конкретен анкерен съединителен детайл, ако анкерният съединителен детайл се намира на високо, но не и ако анкерният съединителен детайл е позициониран на нивото на ходилата на работещия.

Упълномощено лице - лице, което изпълнява задълженията си на работно място, където се изисква защита срещу падане.

Компетентно лице - лице, което отговаря за непосредствения контрол, приложение и мониторинг на утвърдената от работодателя процедура за защита срещу падане, преминало е през обучение, притежава съответните знания и е способно да идентифицира, оценява съществуващи или потенциални опасности от падане и предприема адекватни корективни действия по отношение на такива опасности.

Квалифицирано лице - лице, притежаващо правоспособност, както и обширни познания, обучение и опит в областта на защитата от падане и спасяване, което е способно да проектира, анализира, оценя и определя системи за защита от падане и спасяване.

Предпазен колан за цялото тяло - лично предпазно средство, проектирано да обхваща торса по такъв начин, че силите, генерирани при задържане на падането, се разпределят по равно върху горната част на бедрата, таза, гръдния кош и раменете.

Предпазни въжета - въжета/ремъци с поглъщател на енергия, със съединителни елементи за свързване към предпазен колан за цялото тяло и съединители (куки) за фиксиране към анкерна точка. Те могат да са с едно въже/ремък (единично предпазно въже) или с две свързани въжета/ремъци (двойно предпазно въже).

Съединител - елемент, който се използва за свързване на части от системата. Съединителят може да бъде независим компонент (като например карабинер) или да бъде неразделен елемент на оборудване,  подсистема или система (като например, катарама или D-образен пръстен, защити в системата за поддържане на тялото или кука, съединена или шита към осигурително въже или самоблокиращо въже).

Карабинер – съединител с трапецовидна или овална форма с подвижна заключваща се част, която може да се отвори за да се прикрепи към друг елемент/оборудване, а когато се освободи, автоматично се затваря.

ЗАБЕЛЕЖКА: Автоматичният или самозаключващ се тип със самозатваряща/ самозаключваща се ключалка, която остава затворена/заключена докато не се отключи и отвори целенасочено за осъществяване или прекъсване на връзка са единствените видове, които следва да се използват.

Кука - съединител, с форма на кука, обикновено със затворена ключалка или подобно изпълнение, която може да се отвори с цел закачането й към анкерна точка и автоматично да се затвори след захващането му. Следва да се използва само кука от заключващ се тип, със самозатваряща и самозаключваща се ключалка, която остава затворена и заключена докато не се отключи и отвори целенасочено.

Поглъщател на енергия (абсорбатор на енергия) - компонент, чиято основна функция е да намали силите от ускорението след падане, чрез абсорбиране на част от енергията въздействащи върху човека в момента на задържането му от системата. Подобни устройства могат да имат различни принципи на действие като деформация, триене, разкъсване на материали или скъсване на шевове за да реализират абсорбирането на енергия. Поглъщателят на енергия увеличава разстоянието на забавяне на скоростта. Поглъщателят на енергия може да се носи от ползвателя (личен) или да е част от хоризонтална/вертикална осигурителна линия.

Позициониращ ремък – въже/ремък, който частично или напълно поддържа ползвателят позициониран при работа на височина. Позициониращият ремък не е предназначен за предпазване при падане и не е оборудван с вграден поглъщател на енергия. Позициониращият ремък не се ползва самостоятелно, а винаги заедно с предприети мерки за предпазване при падане, например двоен ремък с поглъщател на енергия. Позициониращият ремък не трябва да се използва при ситуации, които могат да доведат до падане от височина.

Спирачно устройство срещу падане - устройство, което се движи по осигурителна линия и се активира автоматично или се заключва на осигурителната линия в случай на падане. Спирачното устройство обикновено прилага принципа на инерционното заключване, зъбния лост или и двете.

Спирачно устройство срещу падане от прибиращ се тип (блокаторно устройство) - устройство с линия (стоманено въже, текстилен ремък) навита на барабан, което автоматично се заключва при падане, за да спре падането на ползвателя, но линията може да се отпусне и автоматично да се върне на барабана по време на нормално движение на ползвателя. При падане устройството заключва автоматично барабана и блокира падането.

Осигурителна линия - компонент от системата за защита от падане, състоящ се от гъвкава линия, направена или за вертикално висене (вертикална осигурителна линия), или за връзка към анкерно закрепване или съединители в двата края за хоризонтален обхват (хоризонтална осигурителна линия).

Инспекция - проверка на оборудването и системите с цел оценка на съответствието към определен стандарт или инструкция на производителя (например проверка на СЕ маркировка, EN референция, експлоатационна надеждност, годност).

Спасителен екип - лица, обучени да извършват спасяване на хора паднали от височина.

Спасителна техника - техниката, която спасителният екип прилага при спасяване. Тя може да бъде следната:

• Въжено спасително оборудване. Спасителят фиксира две въжета (работно и осигурително) към подходящи анкерни точки, след което се спуска към пострадалия и го закача към себе си чрез късо осигурително въже, след което спасителят освобождава пострадалия от неговото осигурително въже и предприема спускане.

• Спасителна система “Милан”. Използва се в случаите, когато пострадалият не може да бъде достигнат от спасител. Устройството за спускане при спасяване “Милан” се фиксира за подходящ анкер над пострадалия, следва закачане на спасителното въже към пострадалия чрез телескопичен прът, леко се повдига, за да се освободи системата за ограничаване на падането и след което пострадалият се спуска до безопасно място.

Предпазни парапети - пасивна система от хоризонтални парапети и вертикални опори.

Определят се следните работни места, които изискват парапети:

• работни платформи на височина (като при кофраж);

• скелета;

• отвори или дупки в подове, изкопи или други незащитени повърхности; и

• незащитени страни на рампи/стълбища/платформи.

Бордова дъска - предпазна бариера, имаща за цел да предпази от падане на материали или оборудване на по-долни нива. Бордовата дъска е вертикално минимум 100 mm (4 инча) на височина от горния си ръб до нивото на пода, платформата, подкрановия път или товарната площадка. Тя трябва да бъде здраво закрепена на мястото и не трябва да има повече от 10 mm (¼-инча) хлабина над нивото на пода.

Ортостатична непоносимост (нетолерантност) - състояние, проявяващо се с различни симптоми, когато човек е в изправено положение или е започнал да се движи, след като е бил в седнало или легнало положение. Това се дължи на проблеми с притока на кръв, кръвното налягане и сърдечната честота. При седнало положение, кръвта може да се акумулира във вените, което обикновено се нарича „венозно събиране на кръв“. Симптомите на ортостатичната непоносимост могат да бъдат ниско кръвно, замаяност, главоболие, умора, зрителни аномалии, изпотяване, безпокойство, сърцебиене, слабост, недостиг на въздух, треперене, припадъци, гадене, затруднено дишане, пребледняване и други.

Когато човек виси неподвижен на предпазния колан вследствие на падане от височина това състояние е известно като травма при висене (suspension trauma). Травмата настъпва вследствие на шока след падането, на неподвижното висене с нарушение на кръвообращението в крайниците поради пристягането на големите кръвоносни съдове от бедрения колан. Последиците могат да бъдат по-тежки и поради други фактори, например травми, кръвоизливи или други наранявания.

- РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Ролите и отговорностите, свързани с настоящата процедура са както следва:

| Роли | Отговорности |
| --- | --- |
| Служител, обучен да работи на височина (Упълномощено лице) | 1. Трябва да има практически знания и да следва политиката и правилата за предотвратяване на падания, както и инструкциите на компетентния персонал по отношение на използването на системи за защита от падане или за спасяване след падане; 2. Използва, инспектира, поддържа и съхранява своята предпазна екипировка и системи за защита от падане; 3. Преди всяка употреба, инспектира за дефекти или повреди цялата защитна екипировка срещу падане, която ще бъде използвана и уведомява компетентното лице за констатирани такива. 4. Определя разстоянията за предотвратяване на падане за екипировката, която използва, както и разпознава и отстранява опасностите от падане. |
| РС БПЗН, Гълъбово; Ей И Ес Спасителен екип (Упълномощен спасител) | 1. Трябва да има функционални знания и опит в избирането, употребата, съхранението и поддържането на всякаква екипировка необходима за извършването на спасителна акция; 2. Извършва спасители операции. |
| Изготвящ АБР/ОРЗ – лице, отговорен за изготвянето на Анализ на безопасността при работа/Оценка на риска на задачата (АБР /ОРЗ) с дадени права за това в софтуера Q4. (Компетентно лице) | 1. Трябва да бъде запознат с приложимите разпоредби, стандарти, оборудване и системи за защита от падане и задължителните изисквания за екипировката и системите за защита от падане; 2. Проучва опасностите от падане за съответната задача; 3. Идентифицира, оценява и определя необходимите предпазни и спасителни мерки срещу падане от височина и ги посочва в АБР/ОРЗ; 4. Установява изисквания за осигуряване на свободно пространство без препятствия около всяка система за защита от падане и проверява дали наличното разстояние е достатъчно. |
| Одобряващ АБР/ОРЗ – лице, отговорен за одобряването на Анализ на безопасността при работа/ Оценка на риска на задачата (АБР /ОРЗ) (Компетентно лице) | 1. Лице, което има отговорността, посочена в конкретна вътрешна заповед на Работодателя да бъде Издаващ наряд и/или Лице, което има правото да дава нареждания; 2. Преглежда всички АБР/ОРЗ; 3. Преглежда и одобрява АБР/ОРЗ. |
| Квалифицирано лице | 1. Отговаря за определяне на мерките за предотвратяване на паданията; 2. Контролира устройството, избора, инсталирането и инспектирането на сертифицирани анкерни точки и хоризонтални осигурителни линии; 3. При наблюдението на устройството, инсталацията и избирането на анкерни точки, изчислява силите, генерирани от спирането на падането, пълното натоварване и усукването на анкерните точки за спиране на падането, натоварването върху структурните елементи, за които е закрепена системата за спиране на падането, както и определянето на безопасна позиция за закрепване. |
| Инспектор по индивидуалната предпазна екипировка срещу падане | - Компетентно лице, което е преминало специализирано обучение и притежава квалификация да инспектира индивидуалната предпазна екипировка срещу падане; - Отговаря за документирането на извършените детайлни инспекции и издаването на протоколи от проверката; - Отговаря за поддържането на регистрите на индивидуалната предпазна екипировка срещу падане; - Извежда от експлоатация и бракува дефектната индивидуална предпазна екипировка срещу падане. |
| Ей И Ес Постоянно действаща комисия за приемане на скелета и площадки (Лица, определени със заповед на работодателя) | - Извършва цялостен първоначален преглед на всяко монтирано скеле и площадка на територията на Ей И Ес Марица и съставя Протокол за приемане на строително скеле с констатации и заключение за ползването му (виж Приложение №2); - Извършва периодични инспекции на всяко монтирано скеле и площадка на територията на Ей И Ес Марица за проверка на годността им за ползване; - Обозначава скелетата, които са одобрени за употреба със съответния етикет за скеле; - Поддържа регистър на съществуващите скелета и площадки на територията на Ей И Ес Марица с датите на монтаж, датите на извършените периодични проверки и датите на демонтаж на скелетата и площадките. |
| Монтажник на скеле (монтажник на метални конструкции) | Лице, с правоспособност да монтира, демонтира или модифицира скелета, което е получило подходящо специализирано обучение по отношение на: 1. Разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле; 2. Безопасността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле; 3. Мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети; 4. Мерките за безопасност при влошаване на климатичните условия, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле; 5. Допустимите натоварвания; 6. Рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето. |
| Проектант на скеле (служител на външна фирма/строителя на скеле) | 1. Лице с необходимата проектантска правоспособност, което изготвя индивидуален проект за всяко едно скеле, чиято конструкция не отговаря на инструкцията от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа; 2. Проектантът на скелето изготвя и оценка на риска за изграждането на скелето по разработена форма. Строителят на скеле представя индивидуалния проект и оценката на риска на Постоянно действащата комисия за приемане на скелета за одобрение преди започване на монтажните работи. |
| Ей И Ес компетентен служител, извършващ периодични проверки на преносими стълби (Лица, определени с вътрешно разпореждане за всеки отдел) | 1. Трябва да познава инструкцията за безопасна експлоатация на производителя на преносимите стълби и нормативните изисквания към тях; 2. Извършва визуална периодична проверка на преносимите стълби, зачислени в съответния отдел на всеки 12 месеца; 3. Регистрира резултатите от прегледите в контролен лист; 4. Съхранява контролните листи в досието на стълбата до края на експлоатационния и срок; 5. Извежда от експлоатация и предлага за ремонт или бракуване всяка дефектна стълба. |
| Ей И Ес компетентен служител с електротехническа специалност, извършващ периодични проверки на диелектрични изолиращи стълби (Лица, определени със заповед на работодателя) | 1. Трябва да познава инструкцията за безопасна експлоатация на производителя на изолиращи стълби и нормативните изисквания към тях; 2. Извършва визуална периодична проверка на изолиращите стълби на всеки 3 месеца; 3. Регистрира резултатите от прегледите в контролен лист и в дневник за отчитане и поддържане на защитните средства; 4. Съхранява контролните листи в досието на стълбата до края на експлоатационния и срок; 5. Извежда от експлоатация и предлага за ремонт или бракуване всяка дефектна стълба. |
| Ръководител отдел ЗБУТ (Администратор на процедурата) | 1. Отговаря за разработването, внедряването и поддръжката на настоящата Процедура; 2. Отговаря за консултиране и даване насоки на ръководители, служители и други отдели по всички въпроси, касаещи процедурата; 3. Отговаря за дефиниране и възлагане на всички задължения и отговорности на лица, които са обучени и квалифицирани да ги изпълняват, както и за осигуряването и проверката на това, дали на тези лица са осигурени необходимите средства за изпълнение на тези задължения и отговорности; 4. Отговаря за определяне и прилагане на процедура за идентифициране и елиминиране или контролиране на нови и съществуващи опасности от падане; 5. Отговаря за разработване на процедури за защита от падане и спасяване за всяко местоположение, където се използва система за защита от падане за контрол върху опасностите от падане. |

- ПРОЦЕС

  - Описание на процеса

    - Основни изисквания при работа на височина

# Единствено обучен и/или правоспособен персонал може да работи на височина.

# За вход/изход от/до работните площадки на височина трябва да бъдат използвани стълби, скелета или подемно оборудване.

# Входовете/изходите от/до работните площадки на височина трябва да бъдат специално осигурени и определени за удобен достъп.

# Движение на персонал през необезопасени отвори, пространства или други пролуки в работните платформи или използването им като точки за достъп/изход чрез прескачане, залюляване или други е строго забранено.

# Хвърлянето на предмети от какъвто и да било вид между работните платформи или от работна площадка на височина е строго забранено.

# Оборудването за предотвратяване на падане трябва винаги да бъде поддържано в добро състояние.

    - Оценка на опасностите от падане

# Оценка на опасностите от падане трябва да се извърши предварително преди започване на работата на височина, както и да се  изготви Анализ на безопасността при работа/Оценка на риска за задачата (АБР/ОРЗ) в софтуера Q4 за всяка височинна работа, където служител може да бъде изложен на опасност от падане.

# Елементите на оценката на опасността от падане включват, но не се ограничават само до:

- Идентифициране на опасностите за анкерното закрепване за специфичната система за защита от падане, която се използва;

- Идентифициране на опасности при залюляване от избраното анкерно закрепване;

- Идентифициране на опасности по конструкцията преди катерене, например състоянието на пресичащите се елементи на стоманените конструкции,състоянието на стълбите, стъпалата;

- Идентифициране на опасности или ограничения на системата за защита, която ще се използва, например: осигурителни въжета с прекомерна дължина, което води до небезопасно общо разстояние на падане, неподходящи или липсващи елементи на индивидуалната система за защита от падане; монтиране на системи с бариери, които не са по стандарт;

- Идентифициране на общото разстояние на падане за използваната система за защита от падане. Когато общото разстояние на падане не може да защити служителя от влизане в контакт с по-ниска опасност, тогава следва:

# - Системата за защита от падане трябва да се настрои или промени, за да влезе в безопасни граници:

# - Анкерното закрепване трябва да се настрои или промени, за да влезе в безопасни граници:

# - Опасността от по-ниско ниво следва да се отстрани, за да се осигури безопасна граница.

    - Системи за защита от падане

# В зависимост от същността и местоположението на работата се избира система за защита от падане, която осигурява най-добрата защита за идентифицираните опасности.

# Следната йерархия на контрол, дадена в низходящ ред се използва, за да се изберат методи, с които да се елиминират или контролират опасностите от падане:

# 1. Елиминиране или заместване – отстраняване на опасността от падане. Елиминирането на опасност от падане може да включва спускане на работната повърхност на нивото на земята. Заместването, свързано с опасността от падане може да включва промяна на процеса или последователността му по такъв начин, че за работещите да няма опасност от падане.

# 2. Пасивна защита от падане – изолиране или отделяне на опасността от работещите. Пасивната система за защита от падане може да включва монтиране на парапети, покриване на отвор в пода, безопасни мрежи и т.н.

# 3. Ограничаване на падане – осигуряване на работещите към анкерно закрепване чрез осигурително въже, достатъчно късо да предотврати падането. Системите за ограничаване на падането включват системи с позициониращи устройства, системи за ограничаване на хода и т.н.

# 4. Предпазване от падане – индивидуална система за защита от падане, проектирана, така че да спре работещия, когато започне да пада.

    - Предпазни мрежи

# Предпазни мрежи, проектирани за задържането на падащи предмети се инсталират над всички маршрути, използвани от превозни средства и пешеходци под работната площадка на височина.

# Там където не може да бъде инсталирана адекватна предпазна система на ръбовете, се инсталира предпазна мрежа, проектирана да задържи паднали хора и предмети. Предпазна мрежа трябва да бъде инсталирана колкото се може по-близо до долната страна на работната площадка - максималното разстояние трябва да бъде < 2 m, включително увисването на мрежата.

    - Анкерно закрепване (опорни точки за закрепване)

# Анкерни закрепвания, използвани за свързване на система за защита от падане следва да отговарят на едно от следните условия:

- Точка, идентифицирана и сертифицирана от квалифицирано лице, способна да издържа на натоварване най-малко 22,2 kN (2268 kg/5000 паунда) за всяко лице и различна от анкерни закрепвания, използвани за опора или окачване на платформи;

- Сертифицирано анкерно закрепване проектирано, монтирано и използвано като част от система за защита от падане, което да издържа най-малко два пъти максимално допустимото натоварване на системата и е под надзора на квалифицирано лице;

- Анкерно закрепване, което не е сертифицирано съгласно действащите стандарти следва да има адекватна товароносимост, да издържа на статичните натоварвания отнасящи се за системата и да издържа най-малко два пъти максимално допустимото натоварване на системата и е под надзора на квалифицирано лице.

# В случаите, когато такива точки не са налични от фиксираните структури на работната платформа или работно място, то трябва да бъдат инсталирани осигурителни въжета, които да предоставят опорна точка. Опорните точки могат да бъдат на скеле или платформа, ако те са издигнати под напътствията на квалифицирано лице и са осигурени за структурата на сградата, за да предоставят подходяща опора. В противен случай системите за спиране на падането трябва да бъдат захванати за структура, независима от скелето или платформата.

# Забранено е да се използват следните конструкции като анкерни закрепвания за индивидуална система за защита от падане:

- Закрепвания за осветление;

- Тръбопроводи или водопроводи;

- Канали или тръби отдушници;

- Кабелни снопове, обтяжки;

- Стандартни предпазни парапети (освен ако не са одобрени от квалифицирано лице);

- Стълби/стъпала (освен ако не са одобрени от квалифицирано лице);

- Армировка (освен ако не е одобрена от квалифицирано лице);

# Сертифицираните анкерни точки трябва да бъдат трайно маркирани с табелка съдържаща следната информация: спецификация и позован EN стандарт, сериен номер, дата на производство, дата на монтаж, дата на следваща инспекция, максимално натоварване. Сертифицираните анкерни точки трябва да се инспектират от квалифицирано лице или организация на всеки 12 месеца като се издава протокол от преминалата инспекция.

# Сертифицирана анкерна точка

# Анкерните точки трябва да бъдат на възможно най-високото ниво над работещия, за да се намали разстоянието на свободното падане и за да се предотврати удар. При работа на височина от 1,5 m или повече, работещия следва да се увери, че сертифицираните анкерни точки не са по-ниско от гръбния D-образен пръстен на предпазен колан за цялото тяло. При необходимост работещия да се свърже към анкер под нивото на D-образния пръстен на предпазен колан за цялото тяло, квалифицирано лице трябва да се увери предварително, че няма друга налична възможност за осигуряване на защита от падане като например, издигане на скеле, предпазен парапет и т.н.

# Анкерните точки по възможност трябва да бъдат разположени над работещия, за да се избегнат залюлявания при падане. При невъзможност, разстоянието на залюляването не трябва да превишава 1,20 m (4 фута) с максимални 30 опасност от залюляване.

# Риск от залюляване при падане

    - Инспекции преди извършването на работата на височина

# Инспекции на оборудването за работа на височина, както и на работните места на височина трябва да се извършват:

- Преди започване на работа;

- Преди всяка значима модификация на работното място или промяна в предпазните мерки;

- След всяко събитие, което е вероятно да предизвика нестабилност на работното място на височината.

      - Инспекции на оборудването за защита от падане

# Цялата индивидуална защитна екипировка срещу падане зачислена на  служителите се проверява за пригодност, както следва:

# 1. Визуална проверка от ползвателя – Оборудването за защита от падане се инспектира от ползвателя (упълномощеното лице) преди всяко използване. Всеки компонент с видими дефекти като прорези, скъсване, протриване, контакт с огън, киселини или друг вид корозия, с деформирани метални части, с нефункциониращи части и т.н. трябва незабавно да бъде изваден от употреба и да се предаде на инспектора по индивидуалната предпазна екипировка срещу падане.

# 2. Детайлна инспекция – Нормално се извършва на всеки 12 месеца от обучен инспектор по индивидуалната предпазна екипировка срещу падане. Инспекцията се документира с протокол. Протоколът за инспекция на индивидуалната предпазна екипировка срещу падане е посочен в Приложение №3.

# Индивидуалната предпазна екипировка срещу падане се регистрира в регистър,  съгласно Приложение №4.

# Оборудване за защита от падане със сложен принцип на действие или такова, изискващо изпитания (например блокаторни устройства, сертифицирани мобилни и фиксирани анкерни точки, системи за спасяване от височина и др.) преминава инспекция от производителя или от упълномощени от производителя сервизни фирми. Периодичността на инспекциите се определя от инструкцията на производителя, но не по-рядко от веднъж годишно. Оборудването, което не издържи инспекцията се бракува.

      - Инспекции на работните места на височина

# Инспекцията на работните места на височина преди работа се състои от визуални прегледи, включващи:

  - Стабилност на работната площадка;

  - Податливост и предразположение към „изпадане” и  „пропадане”;

  - Наличие на под и други отвори;

  - Организация на достъпа за служители и оборудване/инструменти;

  - Защита на ръбовете, система от предпазни парапети;

  - Бордова дъска/ограничителна дъска за предотвратяване падане на обекти;

  - Опасност от подхлъзване, препъване и падане, включително материали, оборудване, кабели, отпадъци, т.н.;

  - Опасност от падащи обекти, включително свободни материали, инструменти, оборудване, отпадъци и т.н.;

  - Ограничаване на достъпа до зоните под работната площадка на височина и поставяне на знаци;

  - Точки на закрепване, спирачни устройства срещу падане с водач по твърда или по гъвкава осигурителна линия.

# Работещите на височина трябва да бъдат инспектирани за типа, устройството и състоянието на предпазните сбруи, за да се потвърди съвместимостта с точките на закрепване и/или наличните предпазни въжета.

    - Работа на височина при неблагоприятни атмосферни условия

# Работата на голяма височина при неблагоприятни атмосферни условия, които значително увеличават риска от подхлъзване, препъване или падане на хора или предмети е строго забранена.

# Неблагоприятни атмосферни условия са:

  - Силен вятър или силни пориви на вятър;

  - Гръмотевични бури, светкавици и проливен дъжд;

  - Заледяване на повърхностите, градушка и сняг;

  - Лоша видимост поради нощни условия, ниска облачност, мъгла или други условия.

    - Зони с ограничен достъп под работната площадка на височина

# Местата намиращи се под работната площадка на височина се определят като зони с ограничен достъп. Отделят се с временни предпазни бариери и предупредителни знаци.  За кратковременна работа на височина или там където не е възможно да бъдат издигнати бариери, ограничените зони се контролират от наблюдаващи, поставени на всяка входна точка, за да се ограничи достъпа на неоторизиран персонал.

    - Работа на скелета, платформи и строителни люлки. Общи изисквания

# За извършване на работи на височина трябва да се използват скелета, платформи и строителни люлки, за които има инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изискванията за безопасна работа.

# Скелета, платформи и строителни люлки, които не отговарят на изискванията на инструкцията от производителя, както и тяхна комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им.

# Всеки работещ върху скеле по-високо от 1,50 м трябва да бъде защитен от всички страни чрез система от парапети, издържащи на натоварване минимум 1,25 kN на горен парапет или да бъде защитен чрез използване на индивидуална предпазна екипировка срещу падане.

# Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от отговорния ръководител или изпълнителя на работата непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от производителя/строителя интервали. При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността се установи по време на работа, тя се преустановява.

# Не се допуска:

# 1. използване на скелета, платформи и люлки, когато:

# а) не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението;

# б) имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;

# в) разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 m;

# 2. натоварване, на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките по начин, непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара;

# 3. складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, платформите и люлките извън определените в инструкцията за експлоатация или проекта места;

# 4. укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не е предвидено в съответния проект;

# 5. поставяне на стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори или върху конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта;

# 6. подлагане под стъпките на стойките на скелетата и платформите на нестабилни подложки (тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.).

      - Индустриални скелета

# Скелетата се монтират, използват и демонтират по безопасен начин, гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ отместването им по време на използването им.

# Само обучен и правоспособен персонал (монтажник на скелета) има право да монтира, модифицира и демонтира индустриален тип скелета.

# За скелетата се извършват изчислителни проверки за устойчивостта и стабилността им, когато липсва документацията на производителя или в нея не са обхванати замислените структурни конфигурации. Изчисленията могат да не се извършват, когато скелетата се монтират при спазване на конфигурациите, предвидени от производителя.

# За скелета, за които липсва документация на производителя или в нея не са обхванати замислените структурни конфигурации, се изготвя план за монтиране, използване и демонтиране от производителя или от лице с необходимата проектантска правоспособност, който обхваща и специфичните особености на съответното скеле, включително необходимостта и от конструирането на товарни площадки.

# Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от 2 m.

# Не се допуска едновременно извършване на работи от скеле на две съседни нива от работещи, намиращи се един над друг.

# Местата, определени за приемане на материалите върху скелето, се разместват най-малко на 10 m в хоризонтална посока.

# Скелетата се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградата или съоръжението на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с индивидуалния проект. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване се оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия.

# Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от техническия ръководител на бригадата, изграждаща скелето.

# При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се обезопасяват срещу падане на хора и предмети. Не се допуска хвърляне на елементи от скелето.

# Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, които са елемент на скелето. Движение на персонал извън скелето или използване като места за достъп/изход, необезопасени отвори, пространства или други пролуки в работните платформи чрез прескачане, залюляване е строго забранено.

# Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на скелето, се обезопасяват с парапет от всички страни.

# Платформите на скелето трябва да съответстват по размери, форма и разположение на работата, която се извършва, и да са с необходимата товароносимост, като позволяват безопасни работа и преминаване.

# Платформите на скелето се монтират така, че съставните им части да са неподвижни по време на използването им и да няма опасни пролуки между тях и средствата за колективна защита за предотвратяване на падания.

# Индустриално модулно скеле

      - Подвижни модулни скелета

# Подвижните кули от леко тръбно скеле в работно положение се укрепват, както следва:

- при височина до 6,0 m - със стабилизатори;

- при височина над 6,0 m - към неподвижна конструкция.

# Подвижните скелета се оборудват със застопоряващи устройства срещу внезапни премествания. По време на работа опорите на подвижното скеле се закрепват неподвижно.

# Не се допуска преместване (придвижване) на подвижно скеле, когато върху него има хора, материали, инструменти, отпадъци или др., както и при неблагоприятни климатични условия (силен вятър, заледен път и др.).

# Подвижните модулни скелета трябва да се монтират върху твърди, равни земни повърхности. Регулируемите крака трябва така да бъдат нагласени, че да се постигне нивелиране на ролките, колелата или петите към земната повърхност. Стабилизаторите трябва да са изцяло изтеглени по време на употреба.

# Забранява се катеренето по страничните рамки на мобилните скелета, които нямат вградени стълби. Забранява се подпирането на стълби върху мобилни скелета като средство за достъп/изход.

# Подвижно модулно скеле

      - Инспекции на скеле

# Скеле от индустриален тип и подвижно модулно скеле се инспектират при изграждане, периодично и ежедневно, както следва:

# 1. Инспекциите за приемане на новоизградено скеле и периодичните инспекции се извършват от лица от Постоянно действащата комисия за приемане на скелета и площадки съгласно заповед на работодателя.

# 2. Ежедневни проверки се извършват от отговорния ръководител или изпълнителя на работа преди допускане на бригадата до работа. Ежедневната проверка представлява визуален оглед по цялата конструкция на скелето, с цел да се провери стабилността и целостта му.

      - Маркировка на скеле

# В Ей И Ес Марица се използва следната система за маркиране на скеле от индустриален тип и подвижно модулно скеле чрез специални знаци „етикети за скеле“ както следва:

# 1. ЧЕРВЕН ЕТИКЕТ:

# Поставен ЧЕРВЕН ЕТИКЕТ означава, че скелето е забранено да се използва. Право да се качват и работят по скелето имат само монтажниците на скелета, които трябва да са с предпазен колан за цялото тяло и да са постоянно обезопасени със сдвоените осигурителни въжета. Достъпът за друг персонал е забранен.

# Червеният етикет означава, че монтираното, модифицираното или подготвеното за демонтаж скеле е недовършено и следователно не е безопасно. Червеният етикет се поставя от изпълнителят на работата, монтиращ скелето непосредствено след монтажа на първо ниво на скелето, както и преди започване на модификация или демонтаж на скеле.

# Червеният етикет трябва да е поставен на скелето на видимо място и  възможно най-близко до мястото за достъп. Ако достъпът до скелето е възможен от няколко места, то скелето се обозначава с червен етикет на всичките места за достъп.

# Формата на червен етикет е посочен в Приложение №5.

# ЗАБЕЛЕЖКА: Необозначено с етикет скеле се третира като скеле с червен етикет.

# 2. ЗЕЛЕН ЕТИКЕТ:

# Поставен ЗЕЛЕН ЕТИКЕТ означава, че скелето е одобрено и безопасно за работа - разрешен е достъпа и ползването на скелето.

# ЗЕЛЕН ЕТИКЕТ имат право да попълват и поставят само лица от Постоянно действащата комисия за приемане на скелета и площадки.

# Персоналът, използващ скеле със ЗЕЛЕН ЕТИКЕТ е задължително оборудван с предпазен колан за цялото тяло с двойно предпазно въже.

# ЗАБЕЛЕЖКА: Персоналът, използващ скеле със ЗЕЛЕН ЕТИКЕТ е постоянно обезопасен с двойно предпазно въже, в случай, че съществува риск от падане от височина, като например:

# - работа на скеле чрез пресягане с изнасяне на центъра на тежестта на тялото извън работната площадка;

# - работа на скеле чрез стъпване/качване на по-високо ниво от работната площадка на скелето, водещо до риск от падане от височина (например стъпване/качване върху по-висок от работната площадка предмет или елемент);

# - работа на скеле, при което съществува риск от падане от височина от едно ниво на друго.

# Периодичните инспекции на скелета, маркирани със зелен етикет се извършват на всеки седем дни, като се прави запис за инспекциите върху зеления етикет.

# Формата на зелен етикет е посочен в Приложение №6.

    - Работа на подвижни работни площадки

# Подвижните работни площадки се проверяват преди употреба от оператора на площадката, за да се удостовери, че оборудването е механично и функционално безопасно за употреба.

# Подвижните работни площадки се позиционират подходящо, за да се осигури тяхната стабилност за работа на височина.

# Всяко лице, работещо на подвижна работна площадка трябва да е оборудвано с индивидуална екипировка за предовратяване на падане - предпазен колан за цялото тяло с двойно предпазно въже, фиксирани към анкерните точки, определени от инструкцията на производителя на подвижната работна площадка. Ползването на лични предпазни средства за поддържане при работа (позициониращ ремък и колан) е забранено.

    - Преносими стълби

# Не се допуска използване на преносими стълби от електропроводим материал в близост до оборудване под напрежение.

      - Проверки и изпитвания на преносими стълби

# Проверките, на които подлежат преносимите стълби са както следва:

# а) Визуална проверка преди използване – извършва се от ползвателя на стълбата.

# Визуалните проверки на състоянието на преносимите стълби обхващат следното:

# •	нестабилно фиксирани стъпала към страниците;

# •	липсващи стъпала;

# •	износване на страници и стъпала;

# •	повреда, засукване, пукнатини и наранявания по конструкцията;

# •	хлъзгави вещества по стълбата – кал, грес, масло, други вещества.

# След позициониране за употреба, конфигурацията на стълбите трябва да бъде инспектирана визуално относно:

# •	използвания метод за обезопасяване на стълбата в положение за употреба;

# •	стабилността на основата на стълбата;

# •	ъгъл на наклона;

# •	достъпа от стълбата до работната плoщадка и мястото за слизане от върха на стълбата (мястото, където стълбата се използва за достъп до работната площадка в горния й край).

# б) Периодична проверка на всеки 12 месеца – визуална проверка, която се извършва от лице, запознато с инструкцията за безопасна експлоатация на производителя на стълбата. Лицата, извършващи тези проверки се определят с вътрешно разпореждане за всеки отдел. Резултатите от прегледите се нанасят на контролен лист съгласно Приложение №7. Проверените изправни стълби се маркират със стикер, съгласно формата, посочена в Приложение №8.

# 5.1.11.2. За диелектрични (изолиращи) стълби, използвани само в електрически уредби:

# а) Визуална проверка преди използване – извършва се от ползвателя на стълбата.

# Визуалните проверки на състоянието на преносимите стълби обхващат следното:

# •	нестабилно фиксирани стъпала към страниците;

# •	липсващи стъпала;

# •	износване на страници и стъпала;

# •	повреда, засукване, пукнатини и наранявания по конструкцията;

# •	хлъзгави вещества по стълбата – кал, грес, масло, други вещества.

# •	проверка на маркировката на стълбата - дали не е изтекъл срокът на периодичното изпитване за механична и диелектрична якост и дали посоченото напрежение съответства на напрежението на уредбата или мрежата, в която ще се използва.

# След позициониране за употреба, конфигурацията на стълбите трябва да бъде инспектирана визуално относно:

# •	използвания метод за обезопасяване на стълбата в положение за употреба;

# •	стабилността на основата на стълбата;

# •	ъгъл на наклона;

# •	достъпа от стълбата до работната плoщадка и мястото за слизане от върха на стълбата (мястото, където стълбата се използва за достъп до работната площадка в горния й край).

# б) Периодична проверка на всеки 3 месеца – визуална проверка, която се извършва от лица, упълномощени от работодателя със заповед да проверяват наличието и състоянието на електрозащитните средства, които се намират в експлоатация. Резултатите от прегледите се нанасят на контролен лист съгласно Приложение №7 и се регистрират в дневник за отчитане и поддържане на електрозащитните средства, с посочване на датата и името на проверяващия. Проверените изправни стълби се маркират със стикер, съгласно Приложение №8.

# Изпитванията на изолиращите стълби за механична и електрическа якост се извършват съгласно изискванията на Наредба №22, като се изпитват механично и електрически най-малко един път на 36 месеца и след всеки ремонт. Изпитаните стълби се маркират с печат и се изготвя протокол, който се съхранява в досието на стълбата в отдела, собственик на стълбата.

# При откриване на дефекти след изпитване или външен оглед, стълбата трябва незабавно да бъде отстранена от употреба, да се маркира със знак „Не използвай!“, да се ограничи достъпа до нея и да се върне на производителя с указание за ремонт или брак.

      - Съхранение на преносими стълби

# Стълбите трябва да се съхраняват върху стелажи, лежащи на страниците (не стъпалата), когато това е приложимо.

# Стълбите не трябва да се съхраняват на екстремни климатични условия (горещи или студени температури) или валежи, да се излагат на източници на топлина.

      - Позициониране и закрепване на преносими стълби

# Еднораменните стълби в работно положение се поставят с наклон спрямо хоризонталната равнина от 70° до 75° (разстоянието от основата на стълбата до вертикалната линия, спусната от горната опора, е равно на 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора) с цел предотвратяване на нежелано преместване (подхлъзване) на опорите.

# Позициониране и закрепване на преносими стълби

# Стълбата не трябва да бъде облягана върху чупливи, слаби или поддаващи на огъване конструкции, например върху пластмасови улуци на сградите.

# Издатините от конструкции или скелета не трябва да пречат на качването по стълбата или поставянето на краката върху стъпалата.

# Петите на страниците трябва да са поставени върху равна, здрава повърхност, която осигурява равноправна опора и за двете рамена.

# Под страниците не трябва да се подлага нищо с цел нивелиране на петите.

# Стъпалото за слизане от стълбата трябва да е на нивото на работната платформа.

# Горният край на стълбите трябва да е 1 m над местата за слизане на работните площадки, за да има възможност за хващане с ръка (освен ако няма на разположение другa подходяща ръкохватка).

# Места за слизане от стълбата трябва да са предвидени максимално на всеки 9 m височина на стълбата.

# Стълби с височина над 3 m трябва да бъдат прикрепени към конструкции чрез завързване на въже или вериги, или втори човек да я подпира с ръце и с крака.

# Закрепяне на стълбите в работна позиция

      - Употреба на преносими стълби

# Ползването на стълби за работни места на височина се разрешава при кратка продължителност на работата и при условие, че работещите могат по всяко време да се закрепват здраво и да имат здрава опора.

# Стълбите трябва да се използват съгласно инструкциите на производителя.

# Когато слизат или се качват по стълба, служителите трябва да са с лице към стълбата и да правят по една стъпка. Трябва да се прилага правилото на трите опорни точки на контакт със стълбата докато се качва или се слиза по нея. Това означава две ръце и един крак или два крака и една ръка трябва да са в контакт със стълбата.

# Правилото на трите опорни точки на контакт

# Не се допуска:

- Удължаване (наставяне) на единични или двойни преносими стълби освен в случаите, когато това е предвидено от производителя;

- Използване в работно положение на двураменни стълби, както и на такива с площадки като единични;

- Пренасяне на товари при движение по стълба, освен когато е невъзможно или нецелесъобразно пренасянето им по други, по-безопасни начини - чрез въже, подемни устройства, директно подаване от ръка на ръка и др.;

- Преместване на стълба с работещ или предмети, намиращи се на нея;

- Преместване на двураменна стълба с неприбрани рамена или чрез усилието на намиращия се на нея работещ;

- Заставане върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет;

- Стоене под стълба, на която се работи;

- Поставяне и оставяне на инструменти и др. на стъпалата на стълбата;

- Подхвърляне на ръчни електрически инструменти, материали и др. на лице, намиращо се на стълба;

- Стълбата да има за долна и/или горна опорна точка стъпало;

- Подпиране на единична стълба в наклонено встрани положение;

- Движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества или материали, улесняващи подхлъзването;

- Заемане от лицето, извършващо работна операция от стълба, на положения, които могат да я изведат от положение на равновесие;

- Работа от стълба на височина по-голяма от 3 m от основата на стълбата от лице, което не е закрепено посредством предпазен колан за цялото тяло към здрава и сигурна конструкция.

    - Стационарни (фиксирани) стълби

      - Изисквания за безопасност към конструкцията на стационарни стълби

# Стационарните стълби трябва да са здраво монтирани към носещата конструкция.

# Размерите на стационарните стълби трябва да са:

# •	Разстояние между стъпалата – не по-малко от 225 mm и не по-голямо от 300 mm;

# •	Широчина на стълбата (вътрешно разстояние между рамената) - не по-малка от 400 mm и не по-голяма от 600 mm.

      - Защита от падане за стационарни стълби

# Стационарните стълби под ъгъл < 15o към вертикалата (т.е. наклон > 75o) и по-високи от 3000 mm трябва да са оборудвани със система за защита от падане - предпазни метални обръчи с вертикални връзки помежду им или с вертикална осигурителна линия. Добра практика е стълбите да са оборудвани и с двете системи за защита от падане.

# Предпазните обръчи трябва да са с:

- Максимален интервал/разстояние от 900 mm;

- Започват от височина не по-ниско от 2200 mm и не по-високо от 2400 mm от основата на стълбата;

- Най-горен предпазен обръч в права линия с горни предпазни парапети монтирани около работната площадка.

# Вертикална осигурителна линия - инсталираната вертикална осигурителна линия трябва да е със спирачни устройства срещу падане с водач (EN 353), като ползвателят е с предпазен колан за цялото тяло (EN 361) и се закача към спирачното устройство, чрез карабинер (EN 362).

# Cпирачни устройства срещу падане с водач по вертикална осигурителна линия

# Слизането и изкачването на работещи по наклони по-големи от 20° се извършва по стълби обезопасени с парапети.

# Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10 m се допуска, при условие че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не по-голямо от 10 m.

# Когато стълбите служат за достъп до площадка с много работещи или има интензивно движение по тях, се използват отделни стълби за изкачване и слизане.

    - Изисквания за безопасност към конструкцията на работните площадки

# Работните площадки трябва да издържат на натоварвания не по-малки от 2 kN/m2.

# Работните площадки на височина трябва да са оборудвани с мерки за предовратяване на падания, за да се избегне падането от високо на хора и предмети.

# Ръбовете на работните площадки на височина трябва да бъдат оборудвани с:

# - Система от парапети (междинен парапет и горен парапет за ръце);

# - Предпазен борд (бордови дъски).

# Спецификациите за предпазване на ръба са следните, освен ако не съществува специфично изискване на дизайна:

| Мярка за безопасност | Спецификация |
| --- | --- |
| Вертикални опорни стойки | - Разстояние между опорите ≤ 1500 mm - Неогъваеми – максималната деформация от натоварване не трябва да е по-голяма от 30 mm - Сигурно закрепени за работната платформа |
| Парапети | - Горен парапет (за ръце): ≥ 1100 mm - Свободното разстояние между горния и междинния парапет, както и между междинния парапет и предпазния борд не трябва да е по-голямо от 500 mm - Неогъваеми – максималната деформация от натоварване не трябва да е по-голяма от 30 mm - Когато парапетът е прекъснат свободното пространство между два съседни елемента трябва да бъде не по-малко от 75 mm и не повече от 120 mm - Сигурно закрепени за опорите |
| Бордова дъска | - Височина най-малко 100 mm - Сигурно закрепени за работната платформа |

Изисквания за безопасност приложими за парапети (БДС EN ISO 14122-3)

    - Инспекции на парапети и подови скари

# А) Визуални инспекции

# Визуалните инспекции на парапетите и подовите скари се извършват по време на обходите и включват:

- Наличие и състояние на горен и междинен парапет;

- Наличие и състояние на бордови дъски;

- Състояние на заварки и болтови връзки;

- Състояние на подови скари и фиксиращи елементи.

# Б) Инженерингови инспекции на парапети и подови скари

# Инженерингови инспекции на парапети и подови скари се извършват най-малко един път годишно. Обхвата на инспекцията е посочена в инспекционен лист в софтуерната програма SAP.

    - Крехки повърхности

# Крехки повърхности на работни площадки на височина трябва да бъдат обезопасени с парапети и маркирани с предупредителни знаци.

    - Отвори в пода

# Отворите на пода на работни платформи и работни площадки на височина трябва да бъдат обезопасени с парапети и маркирани с предупредителни знаци.

# При възможност, отворите в пода трябва да бъдат предпазени от материал, способен да издържа на товар от минимум 200 kg.

# Отворите в пода трябва да бъдат оборудвани с предпазители (капаци) срещу падане и предупредителни знаци.

# Предпазване от падане при отвори в пода

    - Изкопи

# Изкопи с дълбочина по-голяма от 1,5 m трябва да бъдат обезопасени с парапети с цел предотвратяване падането на хора и предмети в изкопа.

# За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-малко 0,7 m така, че горният им край да е на височина 1,0 m над терена.

# За преминаването на пешеходци над изкопи се използват обезопасени с парапети и бордови дъски проходни мостчета, които се осветяват през тъмната част от денонощието.

    - Предпазване от падане

      - Предпазна екипировка за предотвратяване на падане

# Всеки служител работещ на височина, на който колективните предпазни средства липсват или са недостатъчни, за да осигурят защита срещу падане, трябва да използва индивидуална предпазна екипировка срещу падане, както следва:

- Предпазен колан за цялото тяло:

# В случай на падане предпазният колан поддържа тялото така, че да разпредели равномерно силите предизвикани от спирането на падането по горната част на бедрата, таза, гръдния кош и раменете. Коланът трябва да отговаря на изискванията на EN 361/ EN 358/ EN 813.

# Предпазният колан за цялото тяло трябва да има вграден гръбен и гръден D-образен пръстен, с минимална якост на опън 22,2 kN (EN 361) за прикачване на оборудване за спиране на падането например предпазно въже и D-образен пръстен от двете страни на позициониращия колан на кръста за прикачване на екипировка за позициониране при работа (EN 358).

# Всички сбруи са тествани до тегло от 100 kg. При хора с тегло над 100 kg, трябва да се потърси съвет от производителя за условията на използване.

# Употребата на предпазни колани вместо предпазен колан за цялото тяло е строго забранено.

# Предпазен колан за цялото тяло

- Предпазни въжета с интегриран поглъщател на енергия:

# а) Единично предпазно въже:

# Единичните предпазни въжета се използват, когато зоната на работа е близо до подходяща опорна точка.

# Предпазните въжета трябва да съответстват на EN 354 със сила на опън от 22,2 kN, поглъщателите на енергия трябва да отговарят на EN 355.

# б) Двойка предпазни въжета (две предпазни въжета използвани едновременно):

# Този метод може да бъде използван когато е необходимо да се придвижи около структура, която няма друг наличен метод за предпазване от падане. Служителят прикача предпазните въжета един по един като винаги се уверява, че второто въже е прикачено преди първото да бъде отстранено.

# Затова при използване на двойка предпазни въжета, служителят трябва да остане възможно най-ниско под опорната точка и единствения момент, когато и двете въжета са закрепени към опорна точка да е когато служителят се прехвърля от една точка към друга.

# Ако служителят падне докато и двете въжета са закрепени към опорна точка ефектът от силите вследствие на падането ще се разпределят между двата поглъщателя на енергия, като те няма да сработят. Ето защо се препоръчва използването на двойно предпазно въже пред това на две предпазни въжета.

# в) Двойно предпазно въже

# Двойно предпазно въже (Y-образно предпазно въже)

# Те имат две въжета/ремъци (два „клона“), които са прикрепени към един общ поглъщател на енергия и се използват в такива ситуации, както при двойка предпазни въжета. Те са по-леки, по-компактни и предотвратяват потенциалния ефект от действието на силите, описани по-горе.

# Вторият клон на предпазното въже никога не трябва да се прикача към различна товароносеща точка на предпазният колан за цялото тяло - като например страничен пръстен. Неправилно прикачване може да попречи на поглъщателя на енергия да сработи напълно в случай на падане и може да доведе до нарушаване на свързването между двата ремъка и разкъсването им.

# г) Държач на въже/ремък:

# Държача на въже/ремък позволява на потребителя да фиксира неизползваният клон от предпазното въже. При падане, държача ще освободи клона, без това да повлияе на правилното сработване на системата.

# Държач на ремък

# Когато само единия клон е закрепен към опорна точка, неизползваният клон може да бъде прикачен само по един от следните начини:

# - Закрепен за ухото на въжето/ремъка, след поглъщателя на енергия;

# - Закрепен към държач на въже/ремък

# - Оставен да виси свободно. В зависимост от предназначението си някои двойни предпазни въжета имат по-къси клонове от стандартните, за да намалят риска от оплитане при качване по стълби или работа на стоманени конструкции.

- Позициониращ ремък:

# Позициониращият ремък частично или напълно поддържа работещия докато той извършва работата. Позициониращият ремък не е предназначен да спира падане и няма поглъщател на енергия, който да разпределя ефекта от силите, действащи при падане. Позициониращите ремъци никога не трябва да бъдат използвани самостоятелно, а винаги в комбинация с мерки за спиране на падането например двойно предпазно въже с поглъщател на енергия. Позициониращия ремък не трябва да бъде използван в ситуации, в които отпускане на ремъка може да доведе до падане.

# Позициониращият ремък никога не трябва да бъде използван като устройство за предпазване от падане и винаги трябва да се използва с допълнителна защита срещу падане.

# Позициониране при работа

- Съединители:

# Обикновено изработени от стомана или алуминий, компонентите се използват за свързване на части от системата заедно, като например осигурително въже с опорната точка като се използва карабинер за свързване с опората.

# Съединителите (куки, карабинери и D-пръстени) трябва да поддържат поне 22,2 kN (5,000 паунда). Куките и карабинерите трябва да могат да издържат минимален товар от 16 kN (3600 паунда) без опасност от отделяне/счупване на заключващото устройство от куката или тялото на карабинера. Съединителите трябва да бъдат съвместими по размер, форма и сила. Трябва да се използват самозаключващи се куки и карабинери.

- Въжета:

# Въже за използване при такелаж и спасяване - полустатично въже с оплетка с диаметър между между 10,5 mm и 13 mm. В зависимост от дебелината на въжето, статичната сила на скъсване е между 27 kN – 36 kN.  Статичната сила на разкъсване намалява до около 15 kN при завършване с възел. Статичната сила на разкъсване при завършване със зашиване ще бъде около 22 kN. Въжето трябва да съответства на EN 1891.

# Въжето подлежи на инспекции, както личната предпазна екипировка. Ако се съхраняват в спасителни торби, трябва периодично да се проверяват за усуквания и оплитания.

      - Ограничаване на падането

# Системите за ограничаване на падането позволяват на служителите да достигнат зони с опасни височини, като елиминират възможността за падане. Системите за ограничаване на падането използват закрепване в единична точка, хоризонтални осигурителни  въжета със спирачни устройства и ремъци ограничаващи хода, позволяващи на работещия да извършва задачите си без възможност да приближи ръба.

Системи за ограничаване на падането

      - Хоризонтални и вертикални осигурителни линии

# Хоризонталните и вертикалните осигурителни линии трябва да имат минимална якост от 22,2 kN.

# Всеки служител трябва да бъде закрепен към отделна осигурителна линия като осигурителните линии трябва да бъдат защитени от срязване или притриване.

# а) Хоризонтална осигурителна линия:

# Хоризонталните осигурителни линии са инсталирани напряко на дължината на опорни греди или покриви. Те позволяват и ограничаване и спиране на падането. Тези системи за предпазване от падане също са подходящи за поддържане на повече от един работещ.

# Хоризонталните осигурителни линии трябва да бъдат проектирани, монтирани и използвани под контрола на квалифицирано лице.

# б) Вертикална осигурителна линия:

# Вертикалната гъвкава или твърда осигурителна линия позволява на работещия при изкачване да се придвижва нагоре и надолу по цялата дължина на линията, вместо да се разкача и търси нова опорна точка. Работещия се свързва с осигурителното въже чрез спирачно устройство, което се придвижва заедно с работещия нагоре и надолу.

# Хоризонтална осигурителна линия

    - Работи на височина на стоманена конструкция или кула

# Когато работата се извършва на стоманени конструкции и кули, работещите следва да се предпазват от падане чрез система за позициониране заедно с индивидуалната предпазна екипировка срещу падане. Служителят трябва да е с предпазен колан за цялото тяло оборудван с позициониращ колан с D-образен пръстен от двете му страни (EN 358).

# Системата за позициониране се изпълнява така, че работещия да не може да падне свободно повече от 0,6 m (2 фута).

# Системата за позициониране следва да бъде осигурена на анкерно закрепване, способно да издържи най-малко два пъти максимално допустимото й натоварване.

# Преди изкачването по кула или стоманена конструкция се извършва оценка на риска, за да се установи дали тя е способна да осигури адекватна упора и анкерно закрепване на лицето, което ще се изкачва, както и за работата, която ще се извърши. Оценката включва и изискване за инспекции на тези конструкции преди работа.

    - Работи на височина с използване на техники за достъп и позициониране чрез въжета

# При използване на техники за достъп и позициониране посредством въжета се спазват следните изисквания:

  - въжената система съдържа най-малко две отделно закрепени въжета, като едното служи като средство за достъп, за слизане и опора (работно въже), а другото служи за резервно средство (обезопасяващо въже);

  - работещите са снабдени с предпазен колан, закрепен към обезопасяващото въже;

  - работното въже е снабдено с предпазни средства за изкачване и слизане и има самоблокираща система, която предотвратява падането на ползвателя в случай, че той изгуби контрол над движенията си;

  - обезопасяващото въже е снабдено с подвижна система, предпазваща от падане, която следва движенията на работещия;

  - необходимите за работа инструменти и приспособления са прикачени към колана или към седалката на работещия, или към друго подходящо средство;

  - подходящо планиране и постоянно наблюдение на работата от лице/лица, предварително определено/и за всяка конкретна работа така, че в случай на авария да може да се окаже незабавна помощ на работещия;

  - работещите са получили подходящо специализирано обучение за извършваната работа и за съответните спасителни процедури.

    - Спасителни процедури при работа на височина

# Компетентно лице трябва да оцени рисковете при работа на височини и въз основа на оценката трябва да реши дали се налага наличието на спасителен екип със съответното оборудване или не, както и да посочи съответните мерки в Анализа за безопасността на работната дейност.

# Тренировки за спасяване от височина трябва да се провеждат най-малко веднъж годишно.

    - Поддържане, подреждане и почистване на работното място

# Работните платформи и площадки на височина трябва да бъдат поддържани чисти и подредени. Единствено оборудване, инструменти и материали за работа трябва да бъдат вземани и съхранявани на работните платформи и площадки на височина. Да не се съхраняват материали, които са незакрепени, ронливи или има вероятност да бъдат отнесени. Излишната екипировка, инструменти, материали и отпадъци трябва да се премахнат от работните платформи на височина възможно най-бързо.

# Отпадъци произведени от работа на височина се прехвърлят до нивото на земята чрез:

  - Затворени улеи до бункери или контейнери на земята;

  - Бункери или контейнери вдигнати от кранове или подвижни работни площадки;

  - Ръчно носене от работещи се допуска единствено в случай, че няма друга възможност. Където е възможно ръчното пренасяне на работно оборудване, инструменти, материали и отпадъци до и от работните места на височина трябва да бъде избягвано в полза на механичните средства (кранове, подемници).

# Отпаден улей от платформа със скеле към контейнер на земята

    - Изисквания по отношение на лични предпазни средства (ЛПС)

# Освен оборудване и системи за защита от падане от височина, работещите трябва да бъдат оборудвани и със следните ЛПС:

  - Монтажник на скеле:

- Защитна каска с подбрадник (EN 397, EN 50365);

- Защитни очила (EN 166);

- Защитни обувки с предпазно бомбе (EN ISO 20346);

- Ръкавици за защита от механични рискове (EN 388).

  - Работeщи на височина с използване на техники за достъп и позициониране чрез въжета:

- Защитна каска с подбрадник за работа чрез въжен достъп (EN 397, EN 12492, EN 50365);

- Защитни очила (EN 166);

- Защитни обувки с предпазно бомбе (EN ISO 20346).

  - За всички останали случаи при работа на височина:

- Защитна каска (EN 397, EN 50365);

- Защитни очила (EN 166);

- Защитни обувки с предпазно бомбе (EN ISO 20346);

    - Политика на прилагане

# Изискванията и правилата установени в настоящата процедура трябва да се познават и спазват стриктно, както от служителите на Ей И Ес, така и от изпълнителите. Всяко едно неспазване на тези изисквания и правила ще доведе до дисциплинарни действия срещу нарушителя.

  - Схема на процеса

# Блок диаграма на процеса за одобряване и проверки на скелета:

  - Обучение

    - Администраторът на процедурата трябва да бъде обучен за предпазване от падане и спасяване от квалифицирано компетентно лице или квалифициран обучаващ.

    - Квалифицираното лице трябва да бъде обучено от квалифициран обучаващ относно инспекция, сглобяване и употреба на цялото оборудване и системи за защита от падане, които ще срещне в неговата работа като квалифицирано лице.

    - Компетентното лице трябва да се обучи от компетентно лице или квалифициран обучаващ.

    - Спасителите трябва да се обучат от компетентни обучаващи, притежаващи документиран опит, познания, обучение и образование не по-ниско от тези на лицата, които обучават.

    - Всички служители, които са изложени на опасност от падане трябва да бъдат обучени, да притежават познания и способност да демонстрират:

  - Идентифициране на опасностите, свързани с падане и контролни мерки за безопасност, които се изискват, за да се елиминира или намали влиянието от опасностите;

  - Естеството на опасностите от падане в работната област;

  - Подходящ подбор, ежедневна инспекция, употреба, грижа и подръжка на системи за защита от падане подходящи за изискваната работа;

  - Устройство и интегритет на конструкцията с оглед на анкерните закрепвания и тяхната наличност;

  - Подходящи изисквания към ЛПС с цел осигуряване на безопасността на работещия;

  - Извършване на спасителни дейности.

    - Обученията/ инструктажите на отговорните лица се извършват според матрицата за обучения по БЗР и ОС от ME1-IM-PRO-02 Процедура за компетентност и обучение.

  - Контрол на процеса

# Настоящата процедура подлежи на одитиране, съгласно ME1-IM-PRO-06 Процедура за вътрешни одити.

- ДОКУМЕНТИРАНЕ

  - За сертифицираните анкерни точки се издава протокол от преминалата ежегодна инспекция, удостоверяваща инспекцията от квалифицирано лице или организация.

# Ръководители отдели организират съхранението на досиетата и протоколите от инспекциите на сертифицираните анкерни точки до края на експлоатационния им срок.

  - Инспектор по индивидуалната предпазна екипировка срещу падане отговаря за документирането на извършените ежегодни детайлни инспекции, поддържането на регистъра и съхраняването на протоколите от проверката.

# Електронният регистър на индивидуалната предпазна екипировка срещу падане се намира в системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица, Библиотека ТЕЦ/06 ЗБУТ.

  - Постоянно действащата комисия за приемане на скелета и площадки поддържа електронен регистър на съществуващите скелета и площадки на територията на Ей И Ес Марица, с датите на монтаж, датите на извършените периодични проверки и датите на демонтаж на скелетата и площадките. Формата на Регистъра на скелета и площадки е посочен в Приложение №9.

# Регистъра на скелета и площадки се намира на сървъра: S:\07 HSE DATA BASE\SAFETY & ENVIRONMENT\SAFETY\02 EQUIPMENT\SCAFFOLDINGS\registar skeleta

# Протокола за скеле се съхранява, докато скелето не се демонтира напълно и поръчката за работа не се закрие. След демонтаж, скелето се вписва в регистъра като демонтирано и записа се архивира.

- ДОКЛАДВАНЕ

Не се прилага

- ПРЕПРАТКИ

  - Вътрешни:

- ME1-IM-PRO-02 Процедура за компетентност и обучение;

- ME1-IM-PRO-06 Процедура за вътрешни одити.

  - Външни:

- Глобален Стандарт на Ей И Ес № AES-STD-S4 „Предотвратяване на паданията“;

- Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация;

- Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Списък на EN стандартите, референтни към процедурата е в Приложение №10.

- ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ

Не се прилага

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1: ME1-HS-PRO-07-A1 Изчисляване на разстоянието на падане;

Приложение №2: ME1-HS-PRO-07-A2 Протокол за приемане на строително скеле;

Приложение №3: ME1-HS-PRO-07-A3 Протокол за инспекция на индивидуална предпазна екипировка срещу падане;

Приложение №4: ME1-HS-PRO-07-A4 Електронен регистър на индивидуалната предпазна екипировка срещу падане;

Приложение №5: ME1-HS-PRO-07-A5 ЧЕРВЕН етикет за скеле;

Приложение №6: ME1-HS-PRO-07-A6 ЗЕЛЕН етикет за скеле;

Приложение №7: ME1-HS-PRO-07-A7 Контролен лист за проверка на преносими стълби;

Приложение №8: ME1-HS-PRO-07-A8 Стикер, удостоверяващ преминала периодична проверка на преносими стълби;

Приложение №9: ME1-HS-PRO-07-A9 Регистър на съществуващите скелета и площадки на територията на Ей И Ес;

Приложение №10: ME1-HS-PRO-07-A10 Списък на EN стандартите.

| РЕГИСТЪР НА ПРЕГЛЕДИТЕ И РЕВИЗИИТЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичност на преглед: 3 г. |  |  |  |  |
| Преглед No | Резюме на прегледа | Прегледан от: | Необходимост от ревизия: да/не | Дата |
|  |  | (име) |  |  |
| Ревизия No | Oписание на промените | Изготвил: | Одобрил: | Дата |
| 0 | Настоящата процедура заменя процедури ME1-PRO-HSE-0702 ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПАДАНЕ и AES-WDF-HSE-PRO-0069 ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПАДАНЕ | Иван Боянов | Добрин Иванов | 19.01.2015 |