|  |  |  | Утвърдил: /Тодор Бележков, Управител/ Дата: 29.08.2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Изготвил: |  | Одобрил: |  |
| 1 | Константин Брадинов |  | Добрин Иванов |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Процедура за повдигателни операции |  |  |  |  |

| Документ номер: ME1-HS-PRO-08 | Ревизия номер: 1 |
| --- | --- |
| Местоположение на контролираното копие в системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица | Сайт: 6. Системи за управление |

Съдържание:

1.	ЦЕЛ	3

2.	ОБХВАТ	3

3.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

4.	РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ	7

5.	ПРОЦЕСИ	9

5.1.	Описание на процесите	9

5.2. Схема на процеса	48

5.3. Обучение	48

5.4. Контрол на процеса	48

6.	ДОКУМЕНТИРАНЕ	48

7.	ДОКЛАДВАНЕ	48

8.	ПРЕПРАТКИ	48

8.1. Вътрешни	48

8.2. Външни	48

9.	ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ	49

10.	ПРИЛОЖЕНИЯ	50

- ЦЕЛ

Настоящият документ описва изискванията и правилата за извършване на повдигателни операции в Ей И Ес Марица.

- ОБХВАТ

Процедурата определя изискванията и правилата за извършване на повдигателни операции в Ей И Ес Марица, съгласно изискванията на Глобален Стандарт на „Ей И Ес” № AES-STD-OHS24 „Повдигателни операции“ и Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Кран – машина за обработване на товари в пространството /повдигане, спускане и хоризонтално преместване / с подемен механизъм, който е основна част от машината. Крановете - мобилни или стационарни са задвижвани ръчно или чрез електричество;

Мостов кран – кран с подвижен мост, носещ подвижен или фиксиран подемен механизъм, движещ се  по  фиксирана релсов път;

Козлови кран - кран подобен на мостови кран с тази разлика, че моста за пренасяне на товарна количка или колички е устойчиво поддържан от два или  четири  крака върху релсов път;

Мобилен кран - за целите на настоящия документ, мобилните кранове се приемат, като кранове монтирани на платформа с колела, камиони или гъсенични вериги;

Кран с управление от кабината – Кран, управляван от кранист (оператор) в кабина, разположена върху мост или количка;

Кран с управление от земята – Кран, снабден с висяща бутониера, радиоупраляем пулт за управление или с вериги за управление от кранист (оператор) от земята или от отделна площадка;

Горен краен изключвател – механизъм, който автоматично предотвратява повреда или нередност с товара вследствие от допир между ролковия блок (куката на крана) или друг подобен компонент и върха на стрелата, корпуса на товароподемна количка или телфер;

Долен краен изключвател – механизъм, който автоматично прекъсва развиване на товароподемна верига или въже от барабана на повдигателното съоръжение  при достигане на определена най-ниска точка от работния диапазон на съоръжението;

Опори – дървени или от друг материал, ползвани при стабилизиране на съоръжения и служещи за разпределяне на товара върху фундамента под стабилизаторите на съоръженията;

Стрела – Елемент на някои гатегории кранове с хоризонтално изпълнение или с контролирано изменящ се ъгъл и дължина, с цел  регулиране на височината и обсега на вдиганите товари. Стрелите се подразделят на следните общи категории: конзолен тип, с хидравлично разтягане - телескопични, с удължение посредством крайна решетъчна секция;

Индикатор за ъгъла на стрелата – Устройство за измерване ъгъла на стрелата спрямо хоризонталата и определянето на товароподемността на крана в конкретен случай по товароподемната диаграма на съоръжението;

Мост – Елемент на категории кранове - мостови и козлови тип, състоящ се от една или две греди, на които са монтирани релси или монорелса, товароподемна количка или телфер, електричeски табла и захранващ проводник, крайни ограничители на хода, пътеки за обслужване, задвижващи дигатели и ходови колела на моста/само за мостовия тип/ и буфери;

Кабина – Отделение за оператора на крана, монтирано на крана, съоръжено с органи за управление на съоръжението;

Център на тежестта – Центърът на тежестта на всеки предмет представлява точката, около която неговата маса е равномерно разпределено. При поставянето на опора в тази точка, предметът се балансира върху нея. Може да съвпадне  или да не съвпадне с геометричният център на товара в зависимост от конфигурацията му;

Лица, отговорни за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения – Определени и оторизирани с възлагателна заповед на Работодателя;

Фактор на сигурност – Наричан още коефициент на сигурност, безопасен работен товар или пределен работен товар. Той представлява съотношението на миниманата стойност на усилието на разрушаване към номиналната товароподемност. Обикновеното такелажно оборудване е с фактор на сигурност 5:1метални сапани;7:1 полиестерни сапани при ползване за материали и 10:1 при ползване за хора;

Барабан – Метален цилиндричен елемент, със спирален канал, около който се навива товарното въже при повдигане или спускане на товара;

Авариен стоп бутон - Ръчно управляван електрически прекъсвач за изключване на захранването, който блокира и спира командите за управление при нормална работа;

Балансьор – Механизъм, съоръжение, такелажно оборудване или съвкупност, с което са извършва регулиране дължината на сапаните при товари с изместен център на тежестта;

Подемник – Електромеханично съоръжение, което е предназначено за вдигане и сваляне на персонал или на персонал и товари до работни места.Състои се от  кабина, подемен механизъм, пулт за управение и защити. Движението на кабината може да е по релсов вертикален път /мачта/ или чрез работно стоманено въже.;

Основен подем – Електромеханична система от двигател, редуктор, барабан, подемно стоманено въже, спирачка, ролков блок и товароподемна кука предназначена за обработване на товари.Тя е част от крана, монтирана върху товароподемна количка, която се движи по релсовият път на моста на крана. Управлението се изършва от   висяща бутониера или  с радиоупраляем пулт;

Спомагателен подем – Допълнителна подемна система с по-ниска товароподемност и с по-висока скорост от тази на основния подем;

Подемник управляван с лост – Ръчно управлявано посредством лост устройство, служещо за вдигане, спускане или теглене нa товар и за оказване на натиск или освобождаване от него./тресчьотка, тирфор, крик/;

Натоварване на куката – Максималният полезен товар, поеман от куката на кран, телфер или друго подемно устройство снабдено с кука в т.ч. и масата на останалия такелаж, който не е част от товара, но се поема от куката и е наложителен при подемно-транспортните операции с товара;

Критично повдигане – Повдигането се определя като критично, при някоя от следните ситуации:

- Ако товарът превишава 75% от товароподемността на съоръжението;

- Ако са необходими 2 или повече крана;

- Ако при местене на товара или на стрелата на крана зоната е над неизолирани проводници под напрежение;

- Ако при преместване на крана или на товара бъде нарушено минимално допустимото разстояние за доближаване до оборудване под напрежение;

- Ако товарът е уникален и в случай на увреждане той не може да бъде заменен или ремонтиран, и същият е изключително важен за дадена система, инсталация или за работата на обекта;

- Ако цената за подмяната или ремонта на товара или забавянето на работите при повреда на товара биха оказали отрицателен ефект върху бюджета и до неизпълнение на целите на предприятието;

- Ако товарът включва персонал, който трябва да бъде повдигнат- всяко използване на кош за хора;

- Ако при обработване на товара се използва фабрично произведени удъл-жители на стрелата /крайна решетъчна секция на стрелата-човка/ на авто и кула кран;

Нормално повдигане – всяко повдигане, което не отговаря на условията за критично повдигане или на технологично повдигане по предварителен проект;

Технологично повдигане по предварителен проект – Операции по повдигане, извършвани многократно от персонала при обработката на товари, при които плановете за повдигане, подборът на подемната техника и необходимата за това квалификация на персонала, отговарят на изискванията на процедурата. Дадено повдигане се класифицира като технологично по предварителен проект при наличието на следните критерии:

- Материалите за повдигане да са идентични по отношение на размери, тегло, център на тежестта, път на товара, начин на захващане към подемното съоръжение и вид на подемното оборудване.

- Всички материали позволяват повдигане при спазване стъпка по стъпка на плановете за повдигане, елиминиращи необходимостта текелажниците да вземат решения или да правят изчисления за това.

Квалифициран кранист – Лице, което е преминало подходящо и одобрено обучение, успешно е издържало писмените и практически тестове, притежава свидетелство от акредитирана организация за обучение на кранисти на основание приложимите нормативни изисквания и стандарти за вида и товароподемността на оборудването или за оборудване от същия тип с по-висока товароподемност. В свидетелството на краниста трябва да са упоменати типа и товароподемността на повдигателното съоръжение;

Такелаж – метално или полиестерно оборудване използвано за безопасно прикачване на товар към устройство зa повдигане, самият процес на безопасно прикачване на товар към кука посредством съответно правилно оразмерено и подходящо оборудване;

Индикатор за товарния момент /кранове стрелови тип/ - Електромеханична сензорна система в комплект с алармена инсталация, даваща информация на оператора данни за повдигането, Системата указва моментната дължина на стрелата, нейния ъгъл, и степента на завъртане, както и теглото на товара във всеки момент от повдигането. Тази информация се вижда на контролния панел, монтиран над арматурното табло в кабината на крана. При регистриране на претоварване, системата предупреждава оператора с визуални и звукови сигнали. Тя блокира всички движения, като  не позволява повдигане  на товара, развитие и ротация на стрелата, като остава единствено въжможно движение- подем надолу за освобождаване от товара;

Товар – Общото сумарно тегло на полезният товар и ползваните такелажни принадлежности;

Квалифициран такелажник – Лице, което притежава познания, обучение и опит, свързани с обработката на товари. Лицето, определено за  такелажник трябва да познава различните такелажни принадлежности и правилно да прилага подходящите за окачване на товарите при определена работа;

Квалифициран инспектор – Лице, чиято компетентност е призната и чиято квалификация за извършване на специфични контролни дейности е доказана, проверена и атестирана писмено;

Сигналист - Лице, което познава сигналите и ги прилага при извършване на  подемни дейности и осигурява чрез комуникация с краниста спазване на допустимото минимално разстояние на доближаване(електропроводи, съоръжения и т.н);

Организация за лицензирана поддръжка – Юридическо лице, притежаващо според месното законодателства удостоверение за извършване на дейности по поддръжка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения. Удостове-рението е издадено от правоимащ орган и в него са описани категориите повди-гателни съоръжения, за които е валидно;

Номинална якост на разрушаване – Прагът или точката, при които оборудва-нето или материалът се разрушават при лабораторни изпитвания. Праговете се указват в мерни единици за тегло или сила;

Номинална товароподемност - Максималният работен товар, допустим от производителя при определени работни условия. Тези работни условия обикновено включват конкретна комбинация от фактори, като например конфигурация на техниката, радиуси, дължина на стрелата и други работни параметри;

ЗАБЕЛЕЖКА: По желание на потребителя може да се зададе номинална товароподемност, която е по-малка от проектната номиналната товароподемност.

Номинален товар - Максималният товар, за който е конструиран и построен даден кран или отделен подемен механизъм от производителя и който е указан върху табелката с основни параметри на съоръжението;

Сапани – Категория такелажни принадлежности. Стоманени въжета, вериги, полиестерни и метални паяци/дву и повече клонови/ с подходяща форма, с или без куки, служещи за извършване на товароподемни  дейности;

Въже за направляване на товара – В повечето от случаите конопено въже, захванато към товар, служещо за неговото направляване и за предотвратяване на евентуално завъртане и сблъсък с стационарно разположени съоръжения;

Кауш - метален елемент с канал за предпазване ухото на стоманеното въже;

Пределно допустим работен товар – Виж Фактор на сигурност;

- РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Ролите и отговорностите, свързани с настоящата процедура са както следва:

| Роли | Отговорности |
| --- | --- |
| Правоспособни оператори на повдигателни съоръжения | 1. Имат съответните знания и следват стриктно процедурата. 2. Използват, инспектират, поддържат и полагат грижи за повереното им оборудване. 3. Преди всяка употреба проверяват съответното оборудване, което ще използва за дефекти или повреди и уведомяват прекия си ръководител и Инспектор СПО на Ей И Ес, ако намерят такива, за да се избегне използването на повредено или дефектирал оборудване. Попълват сменния дневник, в който са посочени последователността и обема от проверяваните елементи и възли от повдигателното съоръжение. |
| Квалифицирани такелажници | 1. Имат съответните знания и следват стриктно процедурата. 2. Използват, инспектират, поддържат и полагат грижи за повереното им оборудване. 3. Преди всяка употреба проверяват съответното оборудване, което ще използват за дефекти или повреди и уведомяват прекия си ръководител и Инспектор СПО на Ей И Ес, ако намерят такива, за да се избегне използването на повредено или дефектирал оборудване. |
| Лица, отговорни за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения | 1. Предвиждат мероприятия и мерки за безопасност за обезпечаване на критично повдигане. 2. Спазват приложимите нормативни изисквания, стандарти, наредби, закони, както и изискванията на настоящата процедура. Предоставят инструкциите за експлоатация, поддръжка и ремонт на съоръженията от Производителя на организация за лицензирана поддръжка. и експлоатациония персонал. Разработват съвместно с Инспектор СПО сменни и ремонтни дневници, на съоръженията, съобразени с изискванията на местното законодателство и инструкцията на Произвдителя за всяко съоръжение. 3. Инспектират съответното оборудване, за което отговарят за дефекти и повреди и уведомяват Инспектор СПО на Ей И Ес, ако се открият такива. 4. Наблюдават критичното повдигането по време на извършването му. 5. Заверява искането за критично повдигане при наличие на съответствие с изискванията на законодателството. |
| Ей И Ес Марица Отговорен ръководител/Изпълнител на работата | 1. Извършва оценка на повдигането. 2. Предприема адекватни мерки за обезопасяване при извършване на критично повдигане и съгласува мерките с лицето, отговорно за безопасна експлоатация. 3. Попълва ME1-HS-PRO-08-A2 Искане на разрешение за критично повдигане и одобрение. 4. Наблюдава критичното повдигането по време на извършването му. |
| Организация за лицензирана поддръжка | 1. Спазва приложимите нормативни изисквания, стандарти и инструкциите за поддръжка и ремонт на Производителя отнасящи се до съответното оборудване. 2. Инспектира съответното оборудване, за което отговаря в обем предвиден от местното законодателство и инструк-циите за поддръжка и ремонт на Производителя. При констатирани дефекти или повреди уведомява съответното отговорно лице за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения и Инспектор СПО на Ей И Ес. 3. Организацията попълва ремонтния дневник, в който са посочени последователността и обема от проверяваните елементи и възли от повдигателното съоръжение. 4. Организацията инструктира срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения-категория строителни подемници за повдигане на хора или хора и товари; |
| Инспектор СПО на Ей И Ес | 1. Лице, чиято компетентност и квалификация за извършване на специфични дейности по инспекции на СПО е била доказана, проверена, и атестирана писмено. 2. Заверява искането за критично повдигане при наличие на съответствие с изискванията на законодателството. |
| Сигналист | Лице, което познава сигналите и ги прилага при извършване на подемни дейности и осигурява чрез комуникация с краниста спазване на допустимото минимално разстояние на доближаване(електропроводи, съоръжения и т.н); |
| Ръководител отдел ЗБУТ за България | Отговаря за разработването, внедряването и поддръжката на настоящата процедура. |

- ПРОЦЕСИ

  - Описание на процесите

Процедурата обхваща всички дейности свъзани с обработване на товари в четири основни насоки:

a)  Доставка, монтаж, регистриране и изпитания на новозакупени повдигателни съоръжения/кранове, телфери и кари/ и приспособления за нуждите на предприятието;

б)  Изисквания към експлоатационен и ремонтен персонал;

в) Извършване на периодични прегледи от Ползвателят на съоръженията, ре-монтен персонал и органите за Технически надзор;

г) Входящ контрол при използване на съоръжения /кранове, приспособления и кари/ от външни фирми.

5.1.1 Безопасност на конструкцията на повдигателните съоръжения

5.1.1.1 Безопасност на конструкцията на товороподемни кранове

Безопасната товароподемност на товароподемните кранове се обозначава ясно от страни на крановата греда в килограми или тонове.

Товароподемните кранове трябва да бъдат снабдени с ограничител на товароподемността при достигане на номинална товароподемност и светлинна и/или звукова алармена сигнализация при претоварване.

Повдигателният механизъм на крана трябва да бъде снабден с:

- Самозадействащ се задържащ спирачен механизъм действащ на вала на двигателя или редуктора;

- Застопоряваща спирачка, която се задейства автоматично при повреда в електрозахранването на механизма за повдигане на товара;

- Регулируеми спирачки/за компенсация износването на спирачните повърхнини/ за настройка на ограничителя на товароподемността.

- Мостовата греда/и/ трябва да бъде снабдена с ограничители в краищата на пътя на крановата количка.

- За различните категории кранове, трябва да се инсталирани защитни прегради за предпазване от случаен контакт с открити движещи се части, части свързани с хидравличните системи, с механизма за повдигане на товара и на двигателя.

Безопасността на конструкцията на повдигателното съоръжение се гарантира от производителят с декларация за оценено съответствие по машинна директива и с маркировка СЕ.

5.1.1.2. Безопасност на конструкцията на автокранове

Безопасната товароподемност на автокрановете се обозначава ясно от страни на крановата стрела в килограми или тонове.

Безопасната товароподемност се следи от оператора на крана посредством индикатор в кабината на крана. Индикаторът трябва да дава информация за безопасната товароподемност за различните настройки на крана.

Автокрановете трябва да имат пригоден ограничител за безопасната товароподемност и светлинна и/или звукова алармена сигнализация в случай, че номиналния капацитет е доближен.

Повдигателният механизъм на крана трябва да бъде снабден с:

- задържащ спирачен механизъм действащ на вала на двигателя или редуктора;

- спирачка, която се задейства автоматично при повреда в електрозахранва-нето на механизма за повдигане на товара;

- спирачката е с опция регулиране при износване на спирачните повърхнини.

Крановата стрела трябва да бъде снабдена с горен ограничител за спиране на движението на товара.

Стабилизаторите трябва да са нагласена така, че да осигуряват повишено ниво на стабилност при работа с крана.

Трябва да се инсталират защитни прегради за предпазване от случаен контакт с открити движещи се части, свързани с хидравличните системи, механизма за повдигане на товара и двигателя.

Автокрановете трябва да са снабдени с:

- Приспособления за измерване на скоростта и посоката на вятъра (анемометър) прикрепен за открита част на крана;

- Визуална и/или аудио сигнализация за оператора на крана в случай на превишаване на скоростта на вятъра.

- Безопасността на конструкцията на повдигателното съоръжение се гарантира от производителят с декларация за оценено съответствие по машинна директива и с маркировка СЕ.

5.1.1.3. Безопасност на конструкцията на телфери

Безопасната товароподемност на телферите трябва се обозначава ясно от страни на телфера в килограми или тонове.

Телфера трябва да бъдe снабден с ограничител на товароподемността или светлинна и/или звукова алармена сигнализация при достигане на номинална

товароподемност/не всички производители го влагат/.

Повдигащият механизъм на телфера трябва да бъде снабден:

- Спирачка на подема, която се задейства автоматично при прекъсване на захранването към повдигащия механизъм;

- Спирачката е с опция регулиране. Монорелсата трябва да бъде оборудвана с ограничител на хода при крайните точки на предвижване на телфера.

- Инсталираните крайни ограничители, трябва да са пригодени за предотвратяване на инцидентен контакт с  движещи се части.

- Безопасността на конструкцията на повдигателното съоръжение се гарантира от производителят с декларация за оценено съответствие по машинна директива и с маркировка СЕ.

5.1.1.4. Безопасност на конструкцията на подвижни работни площадки

Безопасен работен товар (БРТ) и/или максималния брой хора, които могат да бъдат повдигани от подвижните работни площадки трябва да бъдат ясно отбелязани в килограми или брой хора.

Хидравличните системи, повдигащия механизми и мотора трябва да бъдат обезопасени с предпазители, за да се предоврати случаен контакт с препятствия.

Пода на подвижната работна площадка трябва да бъде оборудван с противоплъзгащо покритие.

Коша на работната площадка трябва да бъде обезопасени от всички страни, както следва:

- Опори <2,4 м отделени

- Горен парапет >950 мм над пода на коша

- Разстояние до средния парапет <470 мм отделени

- Опорите на защитните перила са неогъваеми и сигурно захванати за коша на подвижната работна площадка

- Защитни ограничение на нивото от пода >150 мм височина

Обезопасените конструкции трябва да могат да издържат тегло от 200 кг.

Отворите до платформата на подвижната работна площадка трябва да имат  обособен обезопасителен защитен капак или подвижна преграда за достъп.

В случаите когато разтягането или достигнатата височина на коша може да

Обезопасяване на вишка  за повдигане на персонал

дестабилизира подема е необходимо поставянето на допълнителни подпори, за да се осигури по-голяма стабилност на подвижната работна площадка. Отнася се за модели с фабрично-заводски произход на стабилизатори.

Допълнителни подпори

Аварийни бутони са инсталирани в подвижната работна площадка на корпус и на платформата, за да може  да се спре платформата в случай на аварийна ситуация.

- Безопасността на конструкцията на подвижната работна площадка се гарантира от производителят с декларация за оценено съответствие по машинна директива и с маркировка СЕ.

5.1.1.5. Безопасност на конструкцията на кари

Номиналната товароподемност трябва да бъде ясно означена на кара в кг или тонове.

Карите трябва да бъдат оборудвани с предупредителни сигнализация:

- Визуално предупреждение (мигаща светлина) при работа с кара;

- Звуков сигнал, когато кара се движи на заден ход;

Кабинката на кариста на кара трябва да бъде оборудвана с:

- Предпазен колан;

- Горна защита срещу падащи предмети при вдигане на товари на височини >1800 мм.

Мястото на кариста/оператора в кара трябва да осигурява:

- Добра видимост, за да може да управлява и маневрира кара;

- Добра видимост за оператора, за да наблюдава позицията на товара по време на вдигане;

- Когато видимостта е ограничена, спомагателни мерки, като огледала за обратно виждане или монитори.

При някои видове челни вилични товарачи, са предвидени защити /стабили-затори, звукова сигнализация при претоварване/ при издигане на стрела над определена височина и при повдигане на маса над номиналната стойност.

- Безопасността на конструкцията на съоръжението се гарантира от производителят с декларация за оценено съответствие и с маркировка СЕ.

5.1.1.6.Безопасност на конструкцията на строителен подемник с движение по мачта

Машината се разполага  върху основната рама, изработена от стоманени профили, които да са снабдени с винтове за нивелиране. Основата се полага на стабилен и изчислен бетонов фундамент, който  да поддържа мачтата и приземното заграждение. Вертикалната мачта за движение да е направена от стоманени пръти с триъгълно или

правоъгълно сечение, по които повдигащата група носи товарното устройство при  вертикално движиние. Вертикални двуделни врати трябва да позволяват достъп за хората и материали до клетката.

Колоната за движение трябва да е изработена от модулни елементи, които позволяват достигането на височини. Подходящо затягане на колоната към сградата трябва да се постига чрез употребата на котвени структури. Повдигането на товарното устройство трябва да се извършва с помощта на редукторно устройство със самозадържащ се електрически двигател/и/, зацепен в трионообразна рейка по колоната. Двигателят трябва да може да се управлява с помощта на панел инсталиран в кабината на машината и от външната страна на заграждението на основата. Редукторът трябва да е снабден с ръчно отключване на спирачките на електрическия двигател в случай на прекъсване на захранването или техническа неизправност. Подобно устройство позволява на машината да се плъзга надолу по силата на инерцията, докато достигне до место за безопасно излизане от кабината. Машината се оборудва със спирачка, която се активира, ако редукторният двигател е неизправен или в случай на висока скорост на спускане. Машината трябва да има крайни изключватели и устройства за етажно позициониране. Подемника трябва да е оборудван с защити, които да не позволяват отваряне на етажна врата, ако кабината липсва.

Безопасността на конструкцията на повдигателното съоръжение се гарантира от производителят с декларация за оценено съответствие по машинна директива и с маркировка СЕ.

5.1.1.7. Безопасност на конструкцията на строителен подемник с работно стоманено въже

Предназначението на тази система е спускане и вдигане на  персонал и инструменти до основата за гипсови силози. Системата трябва да има станция, монтирана над отвор, работна кабина, закачена към конструкцията на станцията, въжета, ролки, задвижващ механизъм и пулт за управление.

Максималното натоварване на кабината да е до240 кг. или 2 лица с инструмен-тите.

Максималната скорост на кабината да е до 8,5 m/min.

Подемникът „Titan“, служещ за повдигане на кабината, да е монтиран външно от станцията и да е снабден с работно и обезопасително въже.

Подемникът да може да се управлява с помощта на система за радиоуправление

и основно от станцията, която да е снабдена с пулт за управление.

С цел осигуряването на безопасността, на нивото на площадката до станцията трябва винаги да остане в готовност трето лице, което да управлява кабината и осигури връзката с персонала в силоза. Кабината трябва да може да се движи само тогава, когато вратата на нивото на станцията е затворена. Вратата на нивото на станцията трябва да може да се отвори само тогава, когато кабината се намира в положение „горе“ и е задействан горният краен изключвател.

Строителен подемник със работно стоманено въже

Място на монтаж и външен вид  на подемен механизъм „Titan“

Контролния панел в базата трябва да има следните бутони:

- Контролна лампа зелена (захранване);

- Контролна лампа червена (задействане при пренатоварване);

- Главен прекъсвач;

- Аварийно спиране /авариен стоп бутон;

- Бутони Нагоре / Надолу;

Безопасността на конструкцията на повдигателното съоръжение се гарантира от производителят с декларация за оценено съответствие по машинна директива и с маркировка СЕ.

5.1.2.  Модификации на повдигателни съоръжения

5.1.2.1. Модификации на товароподемни кранове, автокранове и телфери

Товароподемните кранове, автокранове и телфери могат да бъдат модифицирани само по отношение на товароподемността, режима на работа или безопасността (директно или индиректно) от производителя или от организации с валиден, издаден от компетентните органи в България лиценз и по заверен проект.

5.1.2.2. Модификации на такелажни приспособления

Използването на „ръчно произведени” такелажни приспособления и сапани или такива с неподоходящи елементи, е забранено.

Конструкцията на такелажните приспособления и сапаните не може да бъде модифицирана, подменена или изменена.

Всички елементи на такелажните приспособления и сапаните с наличие на значително износване, повреда или деформация, които нарушават цялостта им или функционалните им възможности не трябва да се ремонтират или използват повторно. Такива елементи от такелажните приспособления и сапаните трябва да бъдат върнати на производителя/доставчика или да бъдат унищожени и изведени от употреба

5.1.2.3. Модификации на подвижни работни площадки

Подвижните работни площадки могат да бъдат модифицирани по отношение на капацитета им за товароносимост, работния режим и безопасността ( директно или индиректно) единствено от производителя/ доставчика.

5.1.2.4. Модификации на кари

Карите могат да бъдат модифицирани по отношение на  промяна на товарния капацитет, режима на работа или безопасността (директно или индиректно) единствено от производителя/доставчика.

За да се извърши монтаж на приставки, същите трябва да в съответствие с инструкциите на производителя.

Приставките, използвани с кара трябва да бъдат маркирани за всяка отделна машина, за да е ясно част от инвентара на кое устройство са и с кой товарач са съвместими.

5.1.2.5. Модификации на строителен подемник

Строителен подемник може да бъдe модифициран само със съгласието на производителя или от организации с валиден, издаден от компетентните органи в България лиценз, по заверен проект.

5.1.3. Технически прегледи и проверки на повдигателните съоръжения

5.1.3.1. Товароподемни стационарни кранове

Технически преглед на товароподемните кранове и телфери се извършва:

- ежемесечно от дружество за поддръжка на повдигателни съоръжения, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-Т1 Проверовъчен списък за ежемесечен преглед на крана/телфера;

- на всеки 3 месеца от лице със заповед за отговорност за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения, съгласно съдържанието на електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-Т2 Проверовъчен списък за тримесечен преглед на крана/телфера;

При констатирани при прегледа дефекти или пукнатини изискващи по-нататъшно разследване може да се извърши независимо изпитване на съответните компоненти по методите на безразрушителен контрол.

5.1.3.2. Автокранове

Технически преглед на автокранове се извършва:

- ежемесечно от дружество за поддръжка на повдигателни съоръжения, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-Т3 Проверовъчен списък за ежемесечен преглед на

автокрана;

- на всеки 3 месеца от лице със заповед за отговорност за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-Т4 Проверовъчен списък за тримесечен преглед

на автокрана;

При констатирани при прегледа дефекти или пукнатини изискващи по-нататъшно разследване може да се извърши независимо изпитване на съответните компоненти по методите на безразрушителен контрол.

5.1.3.3. Такелажни приспособления

Визуални инспекции на състоянието на такелажните приспособления и сапани се провеждат ежемесечно от лице със заповед за отговорност за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения, съгласно съдържанието на  приложение:

- ME1-HS-PRO-08-A1 Указания за проверка на такелажни приспособления;

Резултатите от ежемесечните инспекции се регистрират в журнал, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T5 Дневник за регистриране проверките на такелаж-ните приспособления;

5.1.3.4. Подвижни работни площадки

Технически преглед на подвижна работна площадка се извършва:

- ежемесечно от дружество за поддръжка, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T6 Проверовъчен списък за ежемесечен преглед на подвижната работна площадка;

- на всеки 3 месеца от лице със заповед за отговорност за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T7 Проверовъчен списък за тримесечен преглед на подвижната работна площадка;

5.1.3.5. Строителен подемник

Технически преглед на строителен подемник се извършва ежемесечно от дружеството за поддръжка на подемника, съгласно съдържанието на  електронни  образци:

- ME1-HS-PRO-08-T8 Проверовъчен списък за ежемесечен преглед на строителен подемник – външен към отдел „СЕО“;

- ME1-HS-PRO-08-T18 Проверовъчен списък за ежемесечен технически преглед на строителен подемник с работно стоманено въже - подемници в силози за гипс към отдел “СОИ“;

Представител на дружеството за поддръжка запознава лицето със заповед за отговорност за безопасна експлоатация на подемника с техническото състояние на съоръжението след прегледа.

При констатирани при прегледа дефекти или пукнатини изискващи по-нататъшно разследване може да се извърши независимо изпитване на съответните компоненти по методите на безразрушителен контрол

5.1.4. Периодични прегледи на повдигателни съоръжения от орган за технически надзор

5.1.4.1. Товароподемни кранове

Периодичния преглед обхваща преглед на крана, съгласно Наръчника на системата за управление на качеството при осъществяване на технически надзор на СПО и Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения. Прегледите се документират с ревизионен акт в ревизионна книга. Товароподемния кран може да се експлоатира само ако е преминал съответния преглед и има валиден  ревизионен акт от орган за технически надзор със заключение за годност.

5.1.4.2. Автокранове

Периодичния преглед обхваща функционалния преглед на автокрана, съгласно изискванията на българското законодателство. Прегледите се документират с ревизионен акт в ревизионна книга. Автокран може да се експлоатира само ако е преминал съответния преглед и има валиден ревизионен акт от орган за технически надзор със заключение за годност.

5.1.4.3. Такелажни приспособления

Сапаните, веригите и такелажните приспособления се преглеждат и изпитват с товар при капацитет 1.5 спрямо номиналния след закупуване.

Прегледите с изпитване се провеждат от лицензирано лице, съгласно Наръчника на системата за управление на качеството при осъществяване на технически надзор на СПО.

Прегледите се документират в ревизионни актове или протокол.

Такелажните приспособления и сапани трябва да се използват само ако има валиден ревизионен акт със заключение за годност, издаден от лицензирано лице и стикер или друг знак удостоверяващ прегледа.

5.1.4.4. Подвижни работни площадки

Периодичния преглед обхваща прегледа на площадката, съгласно Наръчника на системата за управление на качеството при осъществяване на технически надзор на СПО. Прегледите се документират с ревизионен акт в ревизионна книга.

Площадката може да се експлоатира само ако е преминала съответния  преглед и има валиден ревизионен акт от орган за технически надзор със заключение за годност.

5.1.4.5. Кари

Първоначалния, периодичния и преглед след ремонт на механичната, електрическата и хидравлична системи на  карите се извършва за:

1. новопридобити кари от Ей И Ес Марица от Инспектор СПО;

2. на всеки 12 месеца от Инспектор СПО на Ей И Ес Марица;

3. след случаи на необичайна употреба, повреда или неизправност от Инспектор СПО на Ей И Ес Марица, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T10 Формуляр за технически преглед и изпитване на кар;

5.1.4.6. Телфери

Периодичния преглед обхваща преглед на телфера, съгласно Наръчника на системата за управление на качеството при осъществяване на технически надзор на СПО. Периодичните прегледи се документират с ревизионен акт в ревизионна книга. Телфера може да се експлоатира само ако е преминал съответния  преглед и има валиден ревизионен акт от орган за технически надзор със заключение за годност.

5.1.4.7. Строителен подемник

Периодичния преглед обхваща преглед на подемника, съгласно Наръчника на системата за управление на качеството при осъществяване на технически надзор на СПО. Периодичните прегледи се документират с ревизионен акт в ревизионна книга. Подемника може да се експлоатира само ако е преминал съответния  преглед и има валиден ревизионен акт от орган за технически надзор със заклю-чение за годност.

5.1.5. Проверка преди употреба на повдигателни съоръжения

5.1.5.1. Товароподемни кранове

Проверката на товароподемните кранове се извършва от краниста(кранистите):

а) Преди всяка смяна, ако крана ще бъде използван по време на смяната.

б) Непосредствено преди започване на работа, ако крана не е проверен преди началото на смяната.

Обхвата на проверката се извършва, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T11 Проверовъчен списък за ежесменен преглед на крана/телфера;

Товароподемен кран със значително износване, повреда или дефекти, които застрашават цялостта или влошават функционалните му способности се спира от експлоатация.

5.1.5.2. Автокранове

Проверката преди употреба на автокрана се извършва от краниста непосредствено преди започване на работа.

Обхвата на проверката се извършва, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T12 Проверовъчен списък за ежесменен преглед на автокрана;

за автокранове, притежавани от Ей И Ес Марица. Подизпълнителите могат да използват собствена контролна карта/документ за проверка.

Всеки автокран със значително износване, повреда или дефекти, които застраша-ват цялостта или влошават функционалните му способности се спира от експлоатация.

5.1.5.3. Такелажни приспособления

Проверката преди употреба на такелажните приспособления се извършва от обучени такелажници, съгласно указанията посочени в приложение:

- ME1-HS-PRO-08-A1Указания за проверка на такелажни приспособления;

Такелажно приспособление със значително износване, повреда, дефекти или деформация, които застрашават цялостта им или функционалните способности, се спира от употреба.

5.1.5.4. Подвижни работни площадки

Проверката преди ползване, се осъществява от оператора на площадката:

а) Преди всяка смяна, ако площадката ще бъде използван по време на смяната;

б) Преди повдигане, ако площадката не е била проверена преди началото на смяната. Обхвата на проверката се извършва, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T13 Проверовъчен списък за ежесменен преглед на подвижната работна площадка;

за притежаваните от Ей И Ес Марица подвижни работни площадки. Подизпълнителите могат да използват свои (контролни карти)/документи за проверка.

Всека площадка със значително износване, повреда или дефекти, които застрашават цялостта или влошават функционалните и способности се спира от експлоатация.

5.1.5.5. Кари

Проверката преди употребата на кара се извършва от кариста, както следва:

а) В началото на всяка смяна, ако кара ще бъде употребяван по време на смяната;

б) Преди работа, ако кара не е бил проверен преди началото на смяната.

Обхвата на проверката се извършва, съгласно съдържанието на електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T14 Проверовъчен списък за ежесменен преглед на кара;

за притежаваните от Ей И Ес Марица кари. Подизпълнителите могат да използват свои (контролни карти)/документи за проверка.

Ползването на кар, задължително се съпровожда със запис в електронен образец

- ME1-HS-PRO-08-Т9 Дневник за ползване на мотокар;

за ползваните кари в СДО и от отдел „Енергопроизводство“ на Ей И Ес Марица.

Всеки кар със значително износване, повреда или дефекти, които застрашават цялостта или влошават функционалните му способности се спира от експлоатация.

5.1.5.6. Телфери

Проверката на телферите се извършва от оператора на телфера:

а)  Преди всяка смяна, ако телфера ще бъде използван по време на смяната.

б) Непосредствено преди започване на работа, ако телфера не е проверен преди началото на смяната.

Обхвата на проверката се извършва, съгласно съдържанието на  електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T11 Проверовъчен списък за ежесменен преглед на крана/телфера;

Телфер със значително износване, повреда или дефекти, които застрашават цялостта или влошават функционалните му способности се спира от експлоа-тация.

5.1.5.7. Строителен подемник

Проверката на външен строителен подемник се извършва ежедневно от персонала на отдел „СЕО“ в съответствие със съдържанието на електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T15 Проверовъчен списък за ежедневен  преглед на строителен подемник;

Проверката на подемниците в гипсови силози се извършва еднократно във всяка една смяна преди използването им (в случай, че подемниците не се използват, проверка не се извършва) от персонала на отдел „СОИ“ в съответствие със съдържанието на електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-T16 Проверовъчен списък за преглед преди ползване на строителен подемник с работно стоманено въже;

Ако се констатират повреда или дефекти, които застрашават цялостта или влошават функционалните му способности, подемника се спира от експлоатация.

5.1.6. Контрол на работните ключове

Ключовете за работа с повдигателните съоръжения се съхраняват по отделите, с цел предотвратяване на неправомерен достъп.

Ключовете се предоставят само на правоспособни и оторизирани оператори на повдигателни съоръжения, съгласно приложение:

- ME1-HS-PRO-08-A3 Контрол на заключване на повдигателните съоръ-жения;

със запис в електронен образец:

- ME1-HS-PRO-08-Т17 Дневник за контрол на ключовете на повдига-телните съоръжения;

    - Работа с повдигателни съоръжения при неблагоприятни атмосферни условия

Експлоатацията на повдигателни съоръжения изложени на открито при неблагоприятни метеорологични условия със силни ветрове, които значително повишават риска от неустойчивост им, нестабилност или загуба на контрол върху товара по време на преместването му или изпадане на части от него е забранена.

За всяко преместване следва да се определи съгласно инструкциите на производителят максималната допустима скорост на вятъра и температурата на околната среда и да се вземат допълнителни предпазни мерки за обезпечаване на стабилността на товара.

Забраната за работа при неблагопроятни условия трябва да е аргументирана с атмосферните условия, които могат да повлияят върху стабилността на повдигателните съоръжения, на условията за работещите на височина, условията за работа в коша на подвижната работна площадка, работното оборудване или не достатъчната ефикасност на мерките за безопасност.

5.1.8. Планиране на вдиганията

5.1.8.1. Планиране на вдиганията с товароподемен кран, автокран или телфер

Всяко едно повдигане с товароподемен кран, автокран или телфер се планира предварително, като част от Анализа на безопасността при работа/Оценка на риска на задачата, която трябва да се изпълни. При планирането на повдигане с товароподемни кран, автокран или телфер се вземат впредвид:

- Изходното местоположение на товара, очакваната траектория на преместване и планираното място за окончателно установяване на товара;

- Теглото, формата, центъра на тежестта и устойчивостта на товара по

време на преместване;

- Наличните точки за окачване на товара;

- Необходимия персонал, съоръжения и приспособления за преместване;

- Окачването и повдигането на товара;

- Стабилност на крана;

- Стабилност на мястото/основата/ за разтоварване;

- Достатъчно работно пространство и работна височина;

- Въздушни електропроводи, кабели, дървета и други препятствия;

- Условия и фактори на околната среда – вятър, дъжд, лед, високи темпера-тури, терен;

5.1.8.1.1. Роли и отговорности на определените отговорни за преместването лица

При повдиганията се определят следните отговорни лица:

- Отговорен ръководител за преместването – при необходимост;

- Кранист/ лице, обучено за работа с телфер;

- Сигналист – при необходимост;

- Прикачвачи – обслужващ персонал, който извършва прикачването на товара и контролира движението му с направляващи въжета – при необхо-димост.

Отговорните лица се инструктират на място, преди повдигането с цел коорди-ниране дейностите по обработка на товарите.

5.1.8.2.  Планирани повдигания с подвижни работни площадки

Всяко едно повдигане с подвижна работна площадка се планира предварително като част от Анализа на безопасността при работа/Оценка на риска на задачата, която трябва да се изпълни. При планирането на повдиганията с подвижна работна площадка се вземат предвид:

- Стабилността на площадката;

- Броя на хората в платформата на подвижната работна площадка;

- Теглото на допълнителния товар;

- Наличието на далекопроводи или висящи електрически кабели, дървета и други препятствия;

- Атмосферни условия и природни фактори – скорост на вятъра, валеж, заледявания, висока температура, терен и т.н.;

- Пространството, необходимо за безопасното използване на телескопични подвижини работни площадки.

5.1.8.2.1. Роли и отговорности на назначените отговорни за повдигането лица

При повдигането се определят следните отговорни лица:

- Отговорен ръководител за вдигането – при необходимост;

- Оператор на площадката;

- Сигналист – при необходимост.

Отговорните лица се инструктират на място, преди повдигането с цел координиране дейностите по повдигането.

Оперативно пространство, необходимо за безопасното използване на площадка „MANITOU“

5.1.9.Забранени зони под повдигателни операции

5.1.9.1.Забранени зони под товароподемни кранове, автокранове и телфери

Пространството директно под повдигнати от товароподемни кранове, автокранове и телфери товари по протежението на траекторията на преместване и мястото за окончателно установяване на товара се обозначават като забранени зони.

Забранените зони се ограждат с временни защитни парапети и/или предупреди-телни знаци. При краткосрочни работи или при невъзможност да се монтират парапети се допуска забранените зони да бъдат контролирани от обслужващ персонал на местата за достъп до забранените зони.

5.1.9.2.Забранени зони под подвижни работни площадки

Зоната в диаметър от 12 м от центъра на ротация на подвижна работна площадка „MANITOU“ по товарна диаграма се счита за сервитутна по времето на провеждане на подемни операции.

Тези зони се обозначават с временни бариери и/или предупредителни знаци. За кратки периоди на извършване на работа или в случай, че бариерите не могат да бъдат издигнати, зоните с ограничение на достъпа могат да бъдат контролирани от обслужващ персонал на местата за достъп до забранените зони.

5.1.10. Стабилизиране на автокранове и подвижни работни площадки

За извършване на подемни дейности автокрановете и подвижните работни площадки трябва да бъдат разположени на твърда повърхност.

Всички стабилизатори трябва да са напълно разтегнати /при наличие на такива/.

Регулируемата височина на колелата и/или стабилизаторите трябва да се настрои така, че да се осигури хоризонтално изравняване на шасито на автокрана/ подвижната работна площадка.

За да се ползват стабилизаторите като допълнителна опора и равномерно да се разпредели повдигания товар, под стабилизаторите на автокрана могат да се поставят плочи, които гарантират по висока стабилност на шасито.

Неоторизирани методи за осигуряване на допълнителна устойчивост на автокрана или работната площадка са забранени.

плочи, които гарантират по висока стабилност на шасито

Ръчните спирачки винаги трябва да се използват, когато се извършва подемна операция.

Употреба на допълнителните подпори по време на подемни операци

5.1.11. Изисквания за безопасност и здраве при работа при използване на повдигателни съоръжения и кари

5.1.11.1. Подемни операции извършвани с товароподемен кран, автокран и телфер

## А) Изисквания преди започване на работа:

-  Извършва се преглед на съоръжението респективно по т.5.1.5.1/5.1.5.2/5.1.5.6

-  Извършва се оценка на повдигането, което включва:

- Определяне на теглото на товара и определяне центъра на тежестта чрез маркировки/етикети, претегляне, от чертежи ,документация или чрез изчи-сление;

- Съставят се графични схеми за вдигането - при необходимост

Ццентърът на тежестта трябва да е точно под куката

Изплозването на тресчьотки е най-разпространеният вариант за регулиране дължината на сапаните

- Определяне на най - добрия метод за окачване на товара, избор на подходящи приспособления за вдигане (въжета, вериги, халки , брой на клоновете на сапана, ъгъл на окачване на сапана т.н.).

- Извършва се инструктаж на работещите на база оценката;

- Уточнява/съгласува се метод за свръзка между членовете на екипа;

- Уточняват се местата за складиране на товарите;

- Отцепва се района в който ще се извършва дейността.

- В случай на работа в зона с електрическо поле, се спазват изискванията на Пра-вилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електри-чески и топлофикационни централи и по електрически мрежи

- Маршрутите на превозни средства, намиращи се в близост до местоположението на автокранове се обозначават с бариери, предупредителна лента или знаци.

Където е необходимо поради местоположението или съществуващите трасета (напр. слепи ъгли, усилен трафик и т.н.), могат да се поставят и физически бариери за предпазване от сблъсък.

## Б) Изисквания по време на работа:

- Започването на работа задължително се предхожда от звукова сигнализация;

- Звукова сигнализация се използва при всички аварийни ситуации;

Сигнал за спиране на крана се изпълнява задължително, независимо

от източника, който го подава!

- При движение на моста с товар същия да се вдига мин. 500 mm по-високо от най-високата точка на съоръжение в помещението;

- При движение на крана без товар, куката или товарозахвата трябва да се издигне над човешки ръст;

Забранява се:

- Повдигане на хора с крана, ако не отговаря на условията за това;

- Персонала не в специално предназначен за целта кош;

- Не е получено е одобрение за критично повдигане;

- „Возенето” на персонал върху товар преместван с товароподемен кран, авто-

кран и телфер;

- Качването на прикачвачи върху повдигателното съоръжение по време на движение;

- Повдигане на затиснати товари, сапани, вериги;

- Повдигане на товари намиращи се в неустойчиво положение или окачени на единия рог на двурога кука, с неизяснено тегло и превишаващо товароподемността на повдигателното съоръжение;

- При кранове със спомагателен  подем, обработване на товари с двата подема

eдновременно;

- Преминаването на хора под издигнат товар, присъствието на хора без

отношение към работата, включително и на  прикачвачите в работната зона до

стени, колони, складирани материали, машини и др.;

- Пренасяне на товари над хора;

- Ползването на крайни изключватели и буфери за спиране на кран или телфер;

- Удари в буферите, като движване на моста и на  количката на крана към

крайните ограничители трябва да става на бавен ход;

- Прикачвачите да теглят или дърпат товара по време на повдигането или

преместването му;

- Допуска се за направляване на дългомерни или обемисти товари да се

използват прътове с куки или въже;

-  Влаченето на товари;

- Товаренето и разтоварването на товарни автомобили, когато в кабините им има хора; повдигане и спускане на товари върху платформи на превозни средства в  присъствието на хора върху платформата;

- Работа при недостатъчна осветеност на работната площадка и когато няма пряка видимост между лицето, което управлява повдигателното съоръжение и  прикачвачите, ако не е осигурена двустранна телефонна или радиовръзка;

- Работа на повдигателните съоръжения с неработещи или неизправни предпазни устройства, контролни уреди, спирачки или звуков сигнал;

- Складирането на товари в неустойчиво положение. По възможност товарите се свалят върху палети, за да се предпазят товароподемните въжета от повреда и да се улесни свалянето им от товара;

-  Прикачвачите да използват сапани с товароподемност, несъответстваща на теглото на товара, и с ъгъл между клоновете им по-голям от 90 °.

-  Прикачвачите  да извършват товаро-разтоварните работи в несъответствие с графичните схеми;

Прикачвачите/такелажен персонал/ проверяват:

- Изправността на сменяемите товарозахващащи приспособления, като не се допуска използването на неизправни/необозначени за товар, непроверени от техническия надзор и несъответстващи на теглата и характера на товарите сменяеми товарозахващащи приспособления, палети, кошове, сапани и контей-нери. Проверява се товарът за режещи ръбове.

Едновременна употреба на повече от един мостов кран, и/или автокран, и/или телфер

Когато едновременното преместване от повече от един кран/телфер от или към едно и също място е неизбежно, планирането за осъществяването на премест-ванията трябва да обезпечи следното:

- Работните места на крановете/телферите и/или кранистите/операторите на телфер не трябва да се застъпват;

- Траекториите на преместване не трябва да се препокриват;

- Не трябва да има конфликт между товарите при свалянето им;

- Трябва да се установят обединени забранени зони, покриващи и двете премествания.

Едновременните премествания се координират от отговорно лице за премества-нето.

- Повдигането е забранено, когато не е получено одобрение за критично повдигане.

## В) Изисквания след приключване на работа:

Повдигателното съоръжение е в неработно положение:

- Крана/телфера са освободени от товар в окачено положение и куката е вдигната след приключване на работа;

-  Крана /телфера се установяват на определено място за домуване и се поставят релсозахвати/при наличие;

-  Крана/телфера се изключват се от напрежение;

-  Командните блокове на радиоуправляемите кранове се предават за съхранение на определеното място;

След приключване на дейността по обработка на товарите, съоръжението се        заключва и ключа се връща в бокса, от който е взет. Ключа се дава и приема срещу подпис в дневник.

Когато не се ползва автокран той е с:

- Изключен двигател;

- Отстранени ключове от запалването;

- Вдигната ръчна спирачка;

- Изолирани и заключени органи за управление на крана;

- Заключена кабина;

- Застопорени колела, ако е паркиран под наклон.

Г) Указания за действия в аварийна  ситуация при ползване на товароподемни кранове и телфери

1. Неразположение на оператора

Преустановете работата с крана/телфера ако почуствате, че вашата бдителност или работоспособност се влошват вследствие прием на лекарства, болест, травма или друг проблем.

2. Ползване на авариен стоп при загуба на контрол върху движенията

Уверете се, че кранът/телферът работи нормално преди да започнете да го пол-звате отново. Ако усетите, че губите контрол върху движенията на крана/телфе-ра, натиснете бутона за аварийно спиране. В потенциално опасна ситуация всички подемни движения могат да се изключат чрез натискане на бутона за аварийно спиране, но не ползвайте функцията за аварийно спиране безпричинно. След ползване на бутона за аварийно спиране и преди да подновите работа уверете се, че това е безопасно.

Аварийен стоп бутон

3. Разлюляване на товари

Преди повдигане се уверявайте, че въжетата са перпендикулярни и че кра-нът/телферът е позициониран перпендикулярно над товара за вдигане. В проти-вен случай се стига до разлюляване на товара и трябва да се преустанови дей-ността. Възможностите са:

3.1 Базиране на товара върху фундамента, освобождаване, пребазиране на повдигателното съоръжение и наново започване на повдигателната операция;

3.2 Потушаване на разлюляването на товара, което се постига посредством ход на крана в посоката, съвпадаща с посоката на отклонение на товара

4. Ръчно освобождаване на заседнал товар

Тази манипулация е  само в при аварийни ситуации. Трябва да се свали товара на пода при аварирал подема на съоръжението, защото оставането на товара да виси може да доведе до други значими поражения.

Може да се извърши само от компетентен персонал с принудително освобождаване на спирачката на подема, който е наясно за последиците  от това и знае как да манипулира. Тази манипулация никога не трябва се използва като нормален метод на работа.

Забележка:

Прилагането на тези манипулация е възможна само от персонал с висока квалификация и практически опит.

## 5.1.11.2. Подемни операции извършвани с подвижни работни площадки

Подвижните работни площадки трябва да се експлоатират в съответствие с инструкциите на производителя от правоспособен персонал.

А) Изисквания преди започване на работа:

- Извършва се преглед на съоръжението по т.5.1.5.4.;

- Съоръжението се базира и се стабилизира;

- Уточнява се начина на комуникация между персонала;

- Извършва се ограждение на забранената за неоторизиран персонал зона;

- В случай на работа в зона с електрическо поле, се спазват изискванията на

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

- Маршрутите на превозни средства, намиращи се в близост до местоположението на подвижни работни площадки се обозначават с бариери, предупредителна лента или знаци.

Където е необходимо поради местоположението или съществуващите трасета (напр. слепи ъгли, усилен трафик и т.н.), могат да се поставят и физически бариери за предпазване от сблъсък.

Б) Изисквания по време на работа:

- Товари трябва да се вдигат единствено, когато са поставени на работната платформа;

- За достъп/изход до/от подвижната работна площадка трябва да се използват само разрешени методи за достъп;

- При работа/управление на работна площадка от работната платформа изпълнителите са длъжни да използват раменно бедрени колани, като куките им се закачат на определените места на платформата;

- Единствено оборудване, инструменти и материали използвани в работния процес, могат да бъдат взимани в подвижната работна площадка;

Забранява се:

- Теглото на товарите не трябва да надвишава максималната товароносимост на подвижната работна площадка;

- Вдигането на товари окачени под подвижната работна площадка;

- Съоръженията за достъп да се оставят отворени по време на вдигане;

- Персоналът да извършва работна дейност в седнало положение или с катерене по парапетите;

- Персоналът да използва подвижната работна площадка, като средство за достъп във височина и да се мести върху други структури или съоръжения;

- Персоналът да използва дървени греди, стълби или други приспособления, така че работната му позиция да излиза извън пределите на подвижната работна площадка;

- Позването на стълби, оборудване и други материалите за достигане на допълнителна височина.

- Преминаване на персонал от отвори между две подвижни работни площадки  чрез скачане и залюляване;

- Хвърлянето на каквито и да било предмети в между две подвижни работни площадки или между подвижна работна площадка и нулевото ниво;

- Движението на подвижни работни площадки с издигнат кош;

Едновременна употреба на повече от една подвижна работна площадка

Едновременното изполване на повече от една подвижна работна площадка в една работна зона трябва да бъде избягвано, доколкото това е възможно.

В случаите когато едновременното изполване на повече от една подвижна работна площадка в една и съща зона е неизбежно, планирането и осъществя-ването на вдигането трябва да се проведе, така че:

- Оперативните позиции на подвижните работни площадки и разпънатите телескопи на платформите да не се препокриват;

- Определят се две забранени зони за неоторизиран достъп на персонал, достатъчни да покрият двете вдигания;

Едновременните вдигания се координират от отговорно лице за вдигането.

## В) Изисквания след приключване на работа:

Когато не са в експлоатация платформите трябва да се снижат до нулевото ниво и да бъдат поставени в позиция на покой.

Когато не се използва, подвижната работна  площадка трябва да бъде с:

- Изключен двигател;

- Отстранени ключове от запалването;

- Вдигната ръчна спирачка/ако е приложимо/;

- Контролерите на подемния механизъм заключени/ако е приложимо/;

- Заключена кабина/ако е приложимо/;

- Застопорени колела, ако е паркирана под наклон.

След приключване на дейността, ключа се връща в бокса, от който е взет. Ключа се дава и приема срещу подпис в дневник.

Г) Указания за действия в аварийна  ситуация при ползване на подвижна работна площадка стрелови тип „MANITOU“.Указания по ръчно спускане.

1. Неразположение на оператора

Ако операторът се почувства неразположен за маневриране, лицето на земята може да поеме контрола върху платформата.

Направете следното.

- Натиснете превключвателя с ключ в положение А (Фиг. A), за да върнете контрола върху движенията на платформата от коша към корпуса.

- Продължете със сваляне на платформата.

Обърнете внимание на всяка конструкция,препятствие или хора под коша.

2. Електрическа неизправност

В случай на инцидент или авария, които направят неизползваеми електрическите бутони за управление, машината има система за ръчно извършване на всички  движения.

- Повдигнете десния капак на машината.

- Издърпайте контролния лост 2 (Фиг.B) и го поставете и настройте към един от елементите за исканото движение (Фиг.D-E-F-G–Н–J–К).

| За да издигнете и свалите долните рамене поставете лоста в положение I. - Натиснете бутон 3 (фиг.C), за да прехвърлите мощност към дистрибутора и едновременно натиснете лоста (Фиг.D) към: A - Сваляне на долни рамене; В - Издигане на долните рамене; | За да удължите и приберете телескопа настройте нивото на II - Натиснете бутон 3 (Фиг.C), за да прехвърлите мощност към обезопасителната помпа и едновременно бутнете лоста (Фиг. Е) към: А - Прибиране на телескопа. А - Удължаване на телескопа. | За да издигнете и свалите горното рамо поставете лоста в положение III - Натиснете бутон 3 (фиг.C), за да прехвърлите мощност към обезопасителната помпа и едновременно натиснете лоста (Фиг.F) към: А - Снижаване на горното рамо. А - Издигане на телескопа. | За завъртане на кулата наляво поставете лоста в IV - Затегнете клапан 4 (Фиг. Н). - Натиснете бутон 3 (Фиг.C), за да прехвърлите мощност към дистрибутора едновременно натиснете лоста (Фиг.G) срещу B. - След това развийте клапан 4 до край без да го насилвате (Фиг.H). |
| --- | --- | --- | --- |

| За завъртане на кулата надясно поставете лоста в IV - Затегнете клапан 5 (Фиг. I). - Натиснете бутон 3 (Фиг.C), за да прехвърлите мощност към дистрибутора и едновременно натиснете лоста (Фиг.G) срещу B След това развийте клапан 5 до край без да го насилвате (Фиг.I). | За издигнете висящото рамо поставете лоста в IV - Затегнете клапан 6 (Фиг. J). - Натиснете бутон 3 (фиг.C), за да прехвърлите мощност къмдистрибутора и едновременно нати-снете лоста (Фиг.G) към В. След това развийте клапан 6 до край без да го насилвате (Фиг.J). | За свалите висящото рамо поставете лоста в IV - Затегнете клапан 7 (Фиг. К). - Натиснете бутон 3 (фиг.C), за да прехвърлите мощност към дистрибутора и едновременно натиснете лоста (Фиг.G) към В. След това развийте клапан 7 до край без да го насилвате (Фиг.К) |  |
| --- | --- | --- | --- |

По време на тези операции, системата не контролира:

- Безопасност наклон

- Претоварване на коша.

Завъртане на кулата надясно

/наляво и повди-гане/сваляне на висящото рамо

издигане горното рамо

удължаване

телескопа

издигане на

долните рамене

снижаване на

долните рамене

прибиране

телескопа

снижение горното рамо

3  Отстраняване на неизправности по коша

- Натиснете бутон 6 (Фиг.L), за да захраните обезопасителната помпа и едно-временно работете с пултовете на коша.

(Фиг. L ).

Да се използва само за връщане на земята при авария на двигателя

4. Аварийно спиране

Този бутон  позволява спирането на всички движения на машината в случай на аномалии или опасност.

-Натиснете бутона, за да спрете всички движения.

-Завъртете бутона четвърт оборот надясно, за да го деактивирате (превклю-чвателят автоматично се връща в началното си положение).

- Не използвайте аварийния стоп бутон за спиране на платформата

при нормални условия или ако той бъде използван, занулете незабавно,

защото контролния панел на машината не може да бъде използван след като

бутона е бил натиснат.

Забележка:

Прилагането на тези манипулация е разрешено само за персонал преминал

теоретично обучение и е изпълнил успешно практически тест;

5.1.11.3. Вдигане и пренасяне на товари с кари

Карите трябва да бъдат управлявани в съотвествие с инструкциите на произво-дителя от правоспособни каристи.

## А) Изисквания преди започване на работа:

- Извършва се преглед на съоръжението преди употребата по т.5.1.5.5.;

- Преди повдигане на товари, операторите трябва да проверят за препятствия и въздушни електропроводни линии и състоянието на пътя и терена до и на обекта;

- В случай на работа в зона с електрическо поле, се спазват изискванията на

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на елек-трически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

## Б) Изисквания по време на работа:

- Теглото на товарите не трябва да надвишава номиналната товароносимост на кара;

- Каристите трябва да вдигат и свалят товари бавно и внимателно, като избягват внезапни ускорявания или спирания на подемната операция;

- Товарите трябва да се опират на вертикалния корпус на кара или задната опора за товари, ако има такава;

- Когато се минава нагоре или надолу по наклон, позицията на товара трябва да е нагоре;

- Товарене/разтоварване на земята не трябва да се извършва под наклон надолу. - По време на товарене/разтоварване телескопичните товарачи трябва да изпол-зват стабилизатори, където това е възможно, в съотвествие с инструкциите на производителя.

- По време на движение с товар вилката да е на не повече от 0,15 м от нивото на терена;

- Видимостта необходима на кариста, трябва да е гарантирана от размерите на товара;

- Кариста управлява машината винаги с предпазен колан и при включена светли-нна/звукова сигнализация;

- Когато не носи товар кара не трябва да бъде шофиран с вилка във въздуха;

- Рамото на телескопичния товарач трябва да е напълно прибранo когато товарачът е в движение;

- Карите трябва да спазват дистанция от поне 3 дължини на кара,  когато се движат зад друг кар.

Позиция на товара при минаване

нагоре и надолу по наклон                                     Позиция на товара по време на движение

Забранява се:

- Употреба на кари като средства за издигане на стълби, скелета, мобилни кули, или други съоръжения осигуряващи достъп;

- Поставянето на стълби на кара, за да се осигури достъп до височина;

- Вдигането на хора застанали върху вилицата, стоящи или седящи в контейнер закрепен на вилицата или висящи под нея;

- Возенето на хора върху основния корпус на кар и вилицата на товар, вдигнат от машината.

## В) Изисквания след приключване на работа:

Когато кара не се използва, рамото с вилицата трябва да се спусне на земята, независимо дали е с или без товар.

Когато не се използва кара, той трябва да бъде с:

- Изключен двигател;

- Отстранени ключове от запалването;

- Вдигната ръчна спирачка;

- Изолирани и заключени органи за управление;

- Заключена кабина (ако е приложимо);

- Застопорени колела, ако е паркиран под наклон.

След приключване на дейността, контактният ключ се връща в бокса, от който е взет. Ключа се дава и приема срещу подпис в дневник.

Г) Указания за действия в аварийна  ситуация при ползване на челни вилични повдигачи

Най- хактерни са:

1. Повдигане на товар с неясна маса, надвишаваща товароносимостта на съоръжението, при което се вдига задният край и се преустановява операцията.

- От съоръжението се разтоварва част от товара, до номинално определения от производителят;

2. Изгасване на двигателя на съоръжението с вдигнат товар;

- Освобождаване на  товара посредством задействане на хидравличната система, която остава с опция движение в посока призимяване на товара.

Може да се извърши само от компетентен персонал с нужната квалифика-ция.

5.1.11.4. Подемни операции извършвани със строителен подемник с работно стоманено въже

Подемника трябва да бъдат управляван от персонал в съотвествие с инструкциите на производителя и инструктиран от персонал на дружеството за поддръжка.

## А) Изисквания преди ползване:

- Уточнява се начина на комуникация между персонала;

- Извършва се преглед на съоръжението по т. 5.1.5.7. от оператор „СОИ“.

## Б) Изисквания по време на работа:

- Теглото на товарите не трябва да надвишава номиналната товароносимост на подемника в килограми и/или персонал;

-  По време на спускане и вдигане, персонала не трябва да се движи в кабината;

- Лицето, което управлява подемника трябва през цялото време да следи движението на кабината и да поддържа вербална връзка с персонала в нея.

## В) Изисквания след приключване на работа:

- След приключване на работа, кабината се вдига на ниво “Станция“ и персона-лът освобождава съоръжението;

- Заключва се подемникът;

- Ключа се връща в командна зала СОИ;

Г) Указания за действия в аварийна  ситуация при ползване на строителен подемник с работно стоманено въже. Указания по ръчно повдигане

В случай на прекъсване на захранването към подемника може да се прикачи акумулаторна бормашина за вдигане  на персонала на нивото на главната площадка. Скоростта на издигането при тези условия ще е приблизително 1,25 m/min.

Ако при движение спре подаването на напрежение лицето, което следи движе-нието, трябва най-напред да отправи кабината към пода посредством ръчното освобождаване на спирачката при липса на персонал в кабината. Лицето, което следи движението, трябва да направи опит за обновяването на захранването. Ако това е невъзможно да се извърши ведната, може да се задейства проце-дурата по аварийното вдигане. От този момент на основната площадка е необходимо да присъства още едно лице.

Последователност:

1. Задейства се аварийния  електрически „стоп“ бутон;

2. От кутията на мотора се сваля пластмасавата капачка и се поставя

бормашина във вала на мотора с накрайник шестограм размер 13мм;

3. Закрепва се бормашината посредством специална стойка;

4. Включва се бормашината и се притиска бутона за освобождаване на спира-чката;

5. Другото лице трябва да прокарва/да дърпа/ предпазното въже през подемника

и да обръща специално внимание на това въжето да е постоянно леко опънато.

Освобождаване

на

спирачката

Забележки:

1.Прилагането на тази манипулация е разрешено само за персонал

преминал теоретично обучение и е изпълнил успешно практически тест;

2.Аварийната процедура трябва да се извършва с помощта на акумулаторна бормашина от типа на Milwaukee Loktor. Съответната стоика е предназначена точно за този тип бормашини;

3.Сигнализиращото пренатоварване устройство на подемника е настроено при движение нагоре да спре, ако се прехвърли експлоатационно натоварване на по-демника с 25 %. При пренатоварване светва ЧЕРВЕНАТА предупредителна кон-тролна лампа. Сигнализиращото пренатоварване устройството се спира при от-страняването на прекомерния товар.

5.1.11.5. Подемни операции извършвани със строителен подемник

Подемника трябва да бъдат управляван от персонал в съотвествие с инструкциите на производителя и инструктиран от персонал на дружеството за поддръжка.

## А) Изисквания преди ползване:

- Извършва се преглед на съоръжението по т. 5.1.5.7. от оператор „СЕО“.

## Б) Изисквания по време на работа:

- Теглото на товарите не трябва да надвишава номиналната товароносимост на подемника в килограми и/или персонал;

-  По време на спускане и вдигане, персонала не трябва да се движи в кабината;

-  Материалите да бдъат надеждно закрепени и позиционирани в кабината;

- Лицето, което управлява подемника трябва през цялото време да следи индикаторите в кабината и да реагира адекватно при нужда.

## В) Изисквания след приключване на работа:

- След приключване на работа, кабината се сваля на ниво “0“ и персоналът освобождава съоръжението;

- Съоръжението се изключва по електрическо захранване;

- Заключва се пулта за управление на съоръжението;

Ключа се връща в бокса, от който е взет и се дава и приема срещу подпис в дневник.

Г) Указания за действия в аварийна  ситуация при ползване на строителен подемник. Указания по ръчно спускане

Когато подемника е в употреба и настъпи повреда на повдигащото устройство

се прилагат действията по ръчно спускане за слизане на етажно ниво, както

следва:

- Превключва се главния превключвател на електрическото табло в позиция “0“ и се натиска аварийния стоп.

- Отстранява се катинара (1) или винт с крилчата гайка и се освобождава лост (2), инсталиран в задната част на товарното устройство, за да се отвори двигателната спирачка;

- Въздейства се върху лоста с изключително внимание и много леко за кратко време, за да може товарното устройство да започне да се спуска, без да набира скорост;

- Спира се след преминаване на кратко разстояние, за да може спирачката  да се охлади. Това предотвратява  прегряване или изгаряне на спирачката, което може да причини загуба на контрол върху скоростта и заклинване на подемника.

Оператора може да измине разстояние от около 3 метра, равно на два елемента на  мачтата, и след това трябва да остави спирачката да се охлади за около 1 минута;

- Ако подемника постигне висока скорост по време на ръчно спускане, аварийната спирачка ще се задейства и ще причини заклинване. В този случай, подемника няма да може да се управлява без намесата на квалифицирани служители от екипа на дружеството за поддръжка, за което  е необходимо телефонно обаждане на изписаните телефони за 24 часова поддръжка.

Ползването на подемника е разрешено само от обучен персонал;

# 5.1.11.6. Видове такелажно оборудване и схеми на окачване.

Най – масово използвани видове в операциите по обработка на товари:

САПАНИ                                                                         ПАЯЦИ

УКРЕПВАЩИ КОЛАНИ                                                       КУКИ

ШЕГЕЛИ                       ПОДЕМНИ СЪБИРАТЕЛНИ ХАЛКИ

РИМ  БОЛТОВЕ  И  ГАЙКИ

ТОВАРОПОДЕМНИ ТРАВЕРСИ

Примери за правилен и неправилен такелаж на различни по вид товари

Товарите се окачват за вдигане на предвидените за това точки

Товарите се окачват за вдигане на предвидените и не предвидени за това точки

Пример за окачване на товари без определени за това точки с твърда подложка

Пример за окачване на ротационни товари без определени за това точки

Пример за окачване на строителни материали без определени за това точки

Пример за окачване на строителни материали и позициониране на товара

Приспособления опазващи неметални сапани, въжета и вериги от контакт с

режещ ръб

- НЕМЕТАЛНИ САПАНИ

Номиналната товароносимост

се маркира и с цветове:

1000 кг. – виолетов

2000 кг. – зелен

3000 кг. – жълт

4000 кг. – сив

5000 кг. – червен

6000 кг. – кафяв

8000 кг.  – син

Над 10000 кг. – оранжев

Номиналната товароносимост се изменя в зависимост от схемата на такелаж и ъгълът

Забранява се местата на свръзка при безконечните сапани да са върху куката на крана или в точка на контакт с товара.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪБИРАТЕЛНИ ХАЛКИ-

ПРИЛОЖЕНИЯ В ТАКЕЛАЖА

ПО-ДОБРА ПРАКТИКА ВМЕСТО                   НАЙ-ДОБРАТА ПРАКТИКА -

ДИРЕКТНО ОКЧАВАНЕ НА КУКАТА           С ДОПЪЛНИТЕЛНА ХАЛКА

УКРЕПВАЩИ КОЛАНИ

ПРИЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТА НА ТОВАРА

Коланите за укрепване на товари са най-добрият начин да се предотврати евентуалното хлъзване, преобръщане или падане на товара по време на транспортиране.

Биват едноконечни (предназначени за укрепването на товари към превозни средства, които не разполагат със захватни точки) и двуконечни (служат за стягането на товара към две захватни точки на товарната платформа.

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ НА ТОВАРИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

ТОВАРОПОДЕМНИ ТРАВЕРСИ

ПРИЛОЖЕНИЯ В ТАКЕЛАЖА

Траверсите се използват за вдигане на дълги товари. При тяхната употреба се елиминира рискът от изплъзване или огъване на товара, както и вероятността от малки ъгли при хоризонталната основа на сапана и опасността сапана да деформира товара.

Разпределителна                   Единична                                    Двойно повдигаща

траверса                                  траверса                                                      траверса

КУКИ И ШЕГЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЯ В ТАКЕЛАЖА

Добра практика е да се използва шегел, когато две или повече уши на сапана са в куката. Това позволява на товара да се централизира върху куката за пълна товароносимост.

Куките трябва да са снабдени с предпазна блокировка. Безопасната блокировка

и рогът на куката трябва да сочи навън и настрани от товара.

Никога не закачайте товар на върха на куката!!!

НЕПРАВИЛНО                                       ПРАВИЛНО

ШЕГЕЛЪТ ТРЯБВА ДА Е ДОСТАТЪЧНО ГОЛЯМ РАЗМЕР, ЗА ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ЗАЩИПВАНЕ НА СИНТЕТИЧНИ САПАНИ

РИМ БОЛТОВЕ И ГАЙКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ В ТАКЕЛАЖА

Схема на изменение на товароносимостта в зависимост от ъгълът на приложеното усилие при вдигане

- Товарозахващащите приспособления се бракуват при всички случаи на увреждане, дори и само когато е унищожена или заличена маркировката им за товароносимост;

- Използването на такелажните приспособления за цели различни от повдигане и  балансиране на товара е забранено;

- До работа с такелажни приспособления се допуска само обучен персонал;

- Строго се забранява допускането на необучен персонал до този вид работа;

- Проверка на окачването на товара се извършва преди всяка подемна операция от обучени такелажници;

Съхранение на такелажни приспособления

- Такелажните приспособления трябва да бъдат защитени срещу излагане на валежи /сняг или дъжд/, висока влажност и екстремални температури /както жега така и студ/, което може да причини корозия или деформация;

- Такелажните приспособления не трябва да се съхраняват на места, където могат  да бъдат изложени на влиянието на корозивни вещества, горещи повърхности или открит огън;

- Такелажните приспособления не трябва да се влачат по земята или да се оставят на земята за съхранение;

-  Такелажните приспособления трябва да се съхраняват на стелажи или на куки.

5.1.11.7. Оценка на повдигането

За всяко повдигане се извършва оценка, за да се определи какви машини и системи ще бъдат изполвани. Повдиганията се категоризират като Нормално, Критично и Технологично повдигане по предварителен проект.

Оценката се извършва от съответния Ей И Ес Марица Отговорен ръководител/Изпълнител на работата и/или лицето, отговорно за безопасната експлоатация на повдигателното съоръжение.

Ако повдигането се категоризира, като критично, Ей И Ес Марица Отговорен ръководител/Изпълнител на работата и лицето, отговорно за безопасната експлоатация на повдигателното съоръжение попълват формата на Искането за одобрение на критичното повдигане и изискват писмено одобрение от Инспектор СПО на Ей И Ес, след което представят на  Издаващ наряд/нареждане попълнената и двустранно подписана форма.

В случаи на отсъствие на Инспектор СПО на Ей И Ес формата на Искането за одобрение на критичното повдигане се попълва от Ей И Ес Марица Отговорен ръководител/Изпълнител на работата, като лицето, отговорно за безопасната ескплоатация на повдигателните съоръжения одобрява искането за критичното повдигане.

Искането за извършване на критично повдигане се одобрява от Инспектор СПО на Ей И Ес/ респективно от лицето, отговорно за безопасната ескплоатация на повдигателните съоръжения, само при достатъчни по обем дейности по обезопасяване на повдигането.

Формата на искането е съгласно приложение:

- ME1-HS-PRO-08-A2-Искане на разрешение за критично повдигане и одобрение;

След дадено писмено одобрение, лицето, отговорно за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения и Ей И Ес Марица Отговорен ръководител/Изпълнител на работата наблюдават цялата повдигателна операция.

5.1.11.8 Изисквания към критичното повдигане

Преди повдигане се извършва преглед на записите в сменния и ремонтен дневник, с цел проверка на техническото състояние;

- Повдигането започва след щателен оглед за „свободен товар“/замръзване, затиснат, неразглобени болто-гаечни съединения и пр./;

- Всички такелажни приспособления трябва да са регистрирани от лице за осъществяване на технически надзор на основание валиден сертификат от производителя и пуснати в експлоатация за предвидената от производителя товароносимост. Приспособленията трябва да имат надеждно закрепена табелка с маркирана товароподемност. На такелажаните принадлежности  трябва да са извършени всички предвидени от законодателството прегледи и това да се удостовери с протоколи или ревизионни актове;

- За ушите на сапаните от стоманено въже с накрайник диаметъра на накрайника към диаметъра на въжето да бъдат със съотношение 3 или по-голямо;

- Да не използва клинов накрайник или скоби за стоманено въже при сапани от стоманени въжета;

- Работното натоварване на сапаните от стоманени въжета не трябва да надвишава номиналните стойности;

- Да не се съединяват заедно сапани от стоманени въжета (схема на самозатягане);

- Да се използват уши с метален накрайник, когато трябва да бъдат съединени краищата на сапани от стоманени въжета;

- Товаро-индикаторните устройства трябва да имат разчетен коефициент 3:1

- Позиционерите за позициониране на товара трябва да са преминали първоначално и периодично изпитване за натоварване, потвърждаващо номиналните параметри за натоварване на устройството.

5.1.12. Политика на прилагане

Изискванията и правилата установени в настоящата процедура трябва да се познават и спазват стриктно, както от служителите на Ей И Ес Марица, така и от изпълнителите. Всяко едно неспазване на тези изисквания и правила ще доведе до дисциплинарни действия срещу нарушителя.

# 5.2. Схема на процеса

Не се прилага.

# 5.3. Обучение

# Обученията/инструктажите на отговорните лица се извършват най-малко веднъж  годишно, според матрицата за обучения по БЗР и ОС от:

- ME1-IM-PRO-02 Процедура за компетентност и обучение.

# 5.4. Контрол на процеса

# Настоящата процедура подлежи на одитиране, съгласно

- ME1-IM-PRO-06 Процедура за вътрешни одити.

- ДОКУМЕНТИРАНЕ

- Записите за прегледите се правят в сменните и ремонтни дневници на съоръженията от правоспособни и/или оторизирани лица/организации, като дневниците се съхраняват в командните зали и ремонтна работилница.

- Записите от прегледите от органа за технически надзор се правят в ревизионните  книги на съоръженията, които се съхраняват в пожизненото досие на съоръжението в архива на Инспектор СПО на Ей И Ес.

- ДОКЛАДВАНЕ

# Не се прилага.

- ПРЕПРАТКИ

# 8.1. Вътрешни

- ME1-IM-PRO-02 Процедура за компетентност и обучение;

- ME1-IM-PRO-06 Процедура за вътрешни одити;

- Наръчник на системата за управление на качеството при осъществяване на технически надзор на СПО.

# 8.2. Външни

- Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения;

- Глобален Стандарт на Ей И Ес  № AES-STD-OHS24 „Повдигателни операции;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

- ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ

| # Електронен образец | # Име на файла | # Място на съхранение в MS Share Point |
| --- | --- | --- |
| # Проверовъчен списък за ежемесечен преглед на крана/телфера; | # ME1-HS-PRO-08-Т1 | # Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| # Проверовъчен списък за тримесечен преглед на крана/телфера; | # ME1-HS-PRO-08-Т2 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| # Проверовъчен списък за ежемесечен преглед на автокрана; | # ME1-HS-PRO-08-Т3 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| # Проверовъчен списък за тримесечен преглед на автокрана; | # ME1-HS-PRO-08-Т4 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| # Дневник за регистри-ране проверките на такелажните приспосо-бления; | # ME1-HS-PRO-08-Т5 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| # Проверовъчен списък за ежемесечен преглед на подвижната работна площадка; | # ME1-HS-PRO-08-Т6 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| # Проверовъчен списък за тримесечен преглед на подвижната работна площадка; | # ME1-HS-PRO-08-Т7 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| Проверовъчен списък за ежемесечен преглед на строителен подемник; | # ME1-HS-PRO-08-Т8 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| Дневник за ползване на мотокар | # ME1-HS-PRO-08-T9 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| Формуляр за технически преглед и изпитване на кар; | # ME1-HS-PRO-08-T10 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| Проверовъчен списък за ежесменен преглед на крана/телфера; | # ME1-HS-PRO-08-T11 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| Проверовъчен списък за ежесменен преглед на автокрана; | # ME1-HS-PRO-08-T12 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| Проверовъчен списък за ежесменен преглед на подвижната работна площадка; | # ME1-HS-PRO-08-T13 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| Проверовъчен списък за ежесменен преглед на кара; | # ME1-HS-PRO-08-T14 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES) |
| Проверовъчен списък за ежедневен преглед на строителен подемник; | # ME1-HS-PRO-08-T15 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES |
| Проверовъчен списък за преглед преди ползване на строителен подемник с работно стоманено въже; | ME1-HS-PRO-08-Т16 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES |
| Дневник за контрол на ключовете на повдигателните съоръжения; | ME1-HS-PRO-08-Т17 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES |
| Проверовъчен списък за ежемесечен технически преглед на строителен подемник с работно стоманено въже | ME1-HS-PRO-08-Т18 | Сайт: 6. Системи за управление/Management Systems / ОБРАЗЦИ (TEMPLATES |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1:ME1-HS-PRO-08-A1 Указания за проверка на такелажни приспособления;

Приложение №2:ME1-HS-PRO-08-A2  Искане на разрешение за критично повдигане и одобрение;

Приложение №3: ME1-HS-PRO-08-A3 Контрол на заключване на повдигателните съоръжения;

| РЕГИСТЪР НА ПРЕГЛЕДИТЕ И РЕВИЗИИТЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичност на преглед: 3 г. |  |  |  |  |
| Преглед No | Резюме на прегледа | Прегледан от: | Необходимост от ревизия: да/не | Дата |
| 1. | Изменения в глобален Стандарт на „Ей И Ес” № AES-STD-OHS24 „Повдигателни операции“ | Константин Брадинов | да | 29.8.2016 |
| Ревизия No | Oписание на промените | Изготвил: | Одобрил: | Дата |
| 0 | Настоящата процедура заменя процедури ME1-PRO-HSE-0713 ПОВДИГАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ и AES-WDF-HSE-PRO-0081 ПОВДИГАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ | Константин Брадинов | Добрин Иванов | 15.12.2014 |
| 1 | Ревизия на процедурата по т.1 от прегледа | Константин Брадинов | Добрин Иванов | 29.08.2016 |